Совет народных депутатов

Киселевского городского округа

РЕШЕНИЕ

№ 57-н

«20» декабря 2018 года

Об утверждении нормативов градостроительного

проектирования Киселевского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского городского округа, Совет народных депутатов Киселевского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить нормативы градостроительного проектирования Киселевского городского округа, согласно приложению к настоящему Решению.

2.  Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

4.  Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов Киселевского городского округа от  26.05.2016 № 26-н «Об утверждении нормативов  градостроительного проектирования  Киселевского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя  Совета народных депутатов Киселевского городского по экономике, развитию промышленности и городского хозяйства М.В.Савенкова.

Председатель Совета народных депутатов

Киселевского городского округа                                                                          В.Б. Игуменшев

И.о. главы  Киселевского городского округа                                            М.А. Шкарабейников

Приложение к Решению

Совета народных депутатов

Киселевского городского округа

от «20» декабря 2018 г. № 57-н

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬГОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Киселевск

2018

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Основная часть нормативов градостроительного проектирования Киселёвского городского округа Кемеровской области | 5 |
| 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение)и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов | 6 |
| 1.1.Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения населения | 6 |
| 1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения населения | 8 |
| 1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения населения | 9 |
| 1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения | 11 |
| 1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения населения | 13 |
| 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов | 15 |
| 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов | 22 |
| 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов | 23 |
| 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области обращения с твердыми коммунальными отходами и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселевского городского округа | 24 |
| 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами в областях, связанных с решением вопросов местного значения Киселёвского городского округа Кемеровской области | 25 |
| 6.1. Расчетные показатели в области культуры и искусства | 26 |
| 6.2. Расчетные показатели в области социального обслуживания населения | 26 |
| 6.3.Расчетные показатели в области местного самоуправления. | 27 |
| 6.4.Расчетные показатели объектов муниципального жилищного фонда городского округа | 27 |
| 6.5. Расчетные показатели в области ритуального обслуживания населения | 28 |
| 6.6. Расчетные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 28 |
| 6.7. Расчетные показатели в области обеспечения охраны объектов культурного наследия | 29 |
| 6.8. Расчетные показатели в области обеспечения охраны окружающей среды | 30 |
| 6.9. Расчетные показатели в области сельского хозяйства | 31 |
| 7.Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории | 34 |
| Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Киселёвского городского округа Кемеровской области | 35 |
| Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Киселёвского городского округа Кемеровской области | 55 |
| Приложение № 1. Демонстрационные числовые примеры решения типовых задач с использованием расчетных показателей, приведенных в основной части | 56 |
| Приложение № 2. Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Киселевского городского округа | 58 |

ВВЕДЕНИЕ

Нормативы градостроительного проектирования Киселёвского городского округа Кемеровской области (далее - НГП) разработаны Индивидуальным предпринимателем Кочетовым Владиславом Владиславовичем, далее Исполнитель в соответствии с требованиями федерального законодательства (Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ), регионального законодательства (Закон Кемеровской области от 12.07.2006  № 98-ОЗ «О градостроительной деятельности», Постановление Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»), нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Киселёвского городского округа Кемеровской области, на основании муниципального контракта от 11.05.18 №Ф.2018.186100, в лице Заказчика - администрация Киселевского городского округа.

В  п. 26 ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) дано понятие нормативов градостроительного проектирования как совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Нормативы градостроительного проектирования Киселёвского городского округа – нормативно-правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа (в соответствии с п. 4 ст. 29.2 ГрК РФ).

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

НГП разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона, городского округа, предложений органов местного самоуправления. При выполнении сбора, систематизации и анализа данных были подготовлены и направлены запросы в администрацию Киселёвского городского округа. Дополнительные данные были собраны Исполнителем самостоятельно по результатам анализа официальных источников информации от органов местного самоуправления, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, действующих документов градостроительного проектирования и территориального планирования городского округа, а также документов комплексного социально-экономического развития.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИСЕЛЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа Кемеровской областиустановлены исходя из текущей обеспеченности городского округа объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития муниципального образования, демографической ситуации, уровня жизни населения, а также документов стратегического планирования муниципального образования.

| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области инженерного обеспечения (электро-, газо- тепло-, и водоснабжение населения, водоотведение) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа Кемеровской области |
| --- | --- |

| 1.1. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения |
| --- | --- |

Таблица 1.1.1.Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению (показатель минимально допустимого уровня обеспеченности).

| Категория жилых помещений | Норматив потребления, кВт. ч на 1 чел. в мес. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами и электроотопительными установками | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 |
| Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные стационарными электроплитами, без электроотопительных установок | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 |
| Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные электроотопительными установками (в отопительный период) | 1839 | 1139 | 877 | 711 | 619 |
| Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа,не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные электроотопительными установками (вне отопительного периода) | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 |
| Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные стационарными электроплитами и электроотопительными установками (в отопительный период) | 1869 | 1159 | 897 | 729 | 635 |
| Многоквартирные и жилые дома, общежития квартирного типа,оборудованные стационарными электроплитами и электроотопительными установками (вне отопительного периода) | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 |

Примечания: 1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции;

2. Показатели электрических нагрузокдля не жилых зданий (помещений)определяются- по фактическим нагрузкамсуществующих, проектам новых.

Таблица 1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения (уровень территориальной доступности)

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | ВЛ до 1кВ* | Охранная зона, м | 2 |
| 2. | ВЛ 1-20 кВ** | Охранная зона, м | 10 |
| 3. | ВЛ 35кВ | Охранная зона, м | 15 |
| 4. | ВЛ 110 кВ | Охранная зона, м | 20 |
| 5. | ВЛ 150, 220 кВ | Охранная зона, м | 25 |

Примечания:

1. * Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий

2. ** Охранная зона ВЛ напряжения 1-20 кВ составляет 5м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населённых пунктов

Таблица 1.1.3. Размеры земельных участков для объектов электроснабжения

| № | Тип объекта в зависимости от назначения | Площадь земельных участков, не более, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Закрытая подстанция глубокого ввода 110/10 кВ с мощностью трансформаторов 2 x 80 МВА | 80 |
| 2. | Переключательный пункт кабельных линий напряжением 110 кВ | 20 |
| 3. | Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ | 50 |
| 4. | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | 50 |
| 5. | Распределительные пункты наружной установки | 250 |
| 6. | Распределительные пункты закрытого типа | 200 |
| 7. | Секционирующие пункты | 80 |
| 8. | Опоры воздушных линий электропередачи | 1 |

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) -20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ. Расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

| 1.2. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения |
| --- | --- |

Таблица 1.2.1 Расчетные показатели в области газоснабжения

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) * | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Норма потребления природного газа для бытовых нужд |  |  |
| 1.1 | Для газовой плиты при наличии центрального отопленияцентрального водоснабжения | куб. метр / на 1 чел. в мес. | 10 |
| 1.2 | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | куб. метр / на 1 чел. в мес. | 20 |
| 1.3 | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | кг. на 1 кв. м. площади жилья в мес. | 11 |

Таблица 1.2.2. Охранные зоны распределительного газопровода

| № | Тип газопровода | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | Газопровод низкого давления | Охранная зона, м | 4 |
| 2. | Газопровод среднего давления |  |  |
| 2.1 | Вдоль трасс наружных газопроводов | Охранная зона, м | 4 |
| 2.2. | Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода | Охранная зона, м | 5* |
| 2.3. | Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек | Охранная зона, м | 6** |
| 3. | Газопровод высокого давления |  |  |
| 3.1 | 1 категории | Охранная зона, м | 20 |
| 3.2 | 2 категории | Охранная зона, м | 14 |

Примечания:

1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных;

2.Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице;

3.Если указанное выше давление присутствует в магистральном трубопроводе, то размер охранной зоны увеличится до 50 метров в случае перекачки природного газа и 100 метров в случае перекачки сжиженного газа

3. * 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной;

4. ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев.

Таблица 1.2.3. Размеры земельных участков для объектов газоснабжения

| № | Тип станций | Площадь земельных участков, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Газонаполнительные станции (ГНС), производительностью 10 тыс. т/год | 6 |
| 1.1 | Газонаполнительные станции (ГНС), производительностью 20 тыс. т/год | 7 |
| 1.2 | Газонаполнительных станций (ГНС), производительностью 40 тыс. т/год | 8 |
| 2. | Газонаполнительные пункты (ГНП) | 0,6 |
| 3. | Промежуточные склады баллонов (ПСБ) | 0,6 |
| 4. | Газораспределительные пункты (ГРП) | 0,01 |
| 5. | Пункты редуцирования газа | 0,0004* |

Примечание:

* Минимальная площадь

| 1.3. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения |
| --- | --- |

Теплоснабжение городского округа следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон.

Таблица 1.3.1. Расчетные показатели уровня потребления коммунальной услуги по отоплению

| Назначение | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление зданий q (ккал/ч на кв. м), в зависимости от этажности зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| Жилые здания | -39 | 80,69 | 73,41 | 65, 67 | 63,66 | 59,58 | 56,57 | 53,38 | 51,43 |
| Общественные здания |  | 101,93 | 92,09 | 87,28 | 77,65 | 75,14 | 71,58 | 67,81 | 65,09 |
| Поликлиники, лечебные учреждения, дома-интернаты |  | 83,84 | 81,29 | 78,95 | 76,39 | 74,05 | 71,5 | 68,94 | 66,18 |
| Дошкольные учреждения |  | 110,86 | 112,68 | 114,49 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.3.2. Расстояния, м, по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений (показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности)

| Тепловые сети | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 1 кВ наружного освещения | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| От наружной стенки канала, тоннеля | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| От оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Теплоснабжение также предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Котельные следует размещать на территории производственных зон. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 1.3.3.Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором следует увеличиватьна 20%.

Таблица 1.3.3. Размеры земельных участков для котельных

| № | Тип котельных по тепло производительности, МВт | Площадь земельных участков, не более, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | до 5 | 0,7 |
| 2. | от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 |
| 3. | св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 1,5 |
| 4. | св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 2,5 |

Для объектов теплоснабжения - на основании Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей устанавливаются охранные зоны.

Охранные зоны тепловых сетей, в том числе паропроводов, устанавливаются вдоль трасс прокладки в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки;

| 1.4. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения |
| --- | --- |

Таблица 1.4.1. Расчетные показатели уровня потребления коммунальной услуги по водоснабжению

| № | Степени благоустройства жилищного фонда, направление использования ресурса | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, м3 на 1 чел. в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении |  |
| 1.1 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,37 |
| 1.2 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,31 |
| 1.3 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,76 |
| 1.4 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,32 |
| 1.5 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,32 |
| 1.6 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 0,83 |
| 1.7 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,69 |
| 1.8 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 0,86 |
| 1.9 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,00 |
| 1.10 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 0,86 |
| 1.11 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 0,56 |
| 2 | Потребление холодной воды в многоквартирных и жилых домах | 5,4 |

Примечания: 1. Расход воды на производственные нужды определяется в соответствии с требованиями и СП 31.13330.2012 и технологическими данными предприятий.

2. Норма расхода воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 31.13330.2012.

Таблица 1.4.2. Расстояния, м, по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений (показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности)

| Инженерные сети | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 1 кВ наружного освещения | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Таблица 1.4.3. Размеры земельных участков для станций очистки воды

| № | Тип станции (в зависимости от производительности) | Площадь земельного участка, не более, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | до 8 м3/сут. | 1 |
| 2. | св. 8 до 12 м3/сут. | 2 |
| 3. | св. 12 до 32 м3/сут. | 3 |
| 4. | св. 32 до 80 м3/сут. | 4 |
| 5. | св. 80 до 125 м3/сут. | 6 |
| 6. | св. 125 до 250 м3/сут. | 12 |

Зоны санитарной охраны организовываются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала; второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Определение границ поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения выполняется в соответствии с требованиями раздела II СанПиН 2.1.4.1110-02, а также раздела 15 СП 31.13330.2012.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водоводов, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима). Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, принимается на расстоянии:

а) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

б) от водонапорных башен - не менее 10 м;

в) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов;

| 1.5. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения |
| --- | --- |

Водоотведение централизованное и индивидуальное в локальные очистные сооружения, септики, выгреба.

Таблица 1.5.1. Расчетные показатели уровня потребления по водоотведению

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая и напорная канализация | % от водопотребления | 100 |

Таблица 1.5.2. Расстояния, м, по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений (показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности)

| Инженерные сети | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 1 кВ наружного освещения | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Напорная канализация | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая) | 3 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Таблица 1.5.3. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации

| № | Тип очистных сооружений канализации (в зависимости от производительности), тыс. м3/сут. | Площадь земельных участков, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | до 0,1 | 0,1 |
| 2. | до 0,7 тыс. куб. м. | 0,5 |
| 3. | св. 0,7 до 17 тыс. куб. м. | 4 |
| 4. | св. 17 до 40 тыс. куб. м. | 6 |

Таблица 1.5.4. Размеры санитарно-защитных зон объектов водоотведения

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние, м, при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | от 0,2 до 5,0 | от 5,0 до 50,0 | от 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |

Примечания:1. СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. куб. м/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать по решению главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб. м/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

5. СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды.

|  | Расстояния по горизонтали между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении |
| --- | --- |

Таблица 1.а

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровода | Канализации бытовой | Силовых кабелей всех напряжений | Кабелей связи | Тепловых сетей |
| Водопровод | См. прим. 1 | См. прим. 2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Канализация бытовая | См. прим. 2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5 | 0,5 | 0,1-0,5 | 0,5 | 2 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 |

Примечания: 1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.

2 Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.

| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа Кемеровской области |
| --- | --- |

Пропускную способность сети улиц и дорог, транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации (автомобилей на 1000 человек): - 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобилей, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка; число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать - 50-100 единиц.

Плотность магистралей следует принимать не менее 3,5 - 4,5 км на 1 кв. км территории. Плотность транспортных коммуникаций в центральной части населенного пункта следует принимать на 15 - 20 процентов выше, чем в периферийных районах.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 2.2.

Таблица 2.2.

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги |  |
| 1-го класса - скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и жилыми районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Движение непрерывное. Доступ транспортных средств через развязки в разных уровнях. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги. Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое. Доступ транспортных средств через пересечения и примыкания не чаще, чем через 300-400 м. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Магистральные улицы общегородского значения: |  |
| 1-го класса - непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечивают безостановочное непрерывное движение по основному направлению. Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие скоростные связи в пределах урбанизированных городских территорий. Обеспечивают выход на автомобильные дороги. Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с боковых или местных проездов. Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной структуры города, поселения. Движение регулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пересечение с дорогами и улицами других категорий - в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием |
| 3-го класса - регулируемого движения | Связывают районы города, городского округа между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части |
| Магистральные улицы районного значения | Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги местного значения |  |
| - улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов(микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения,улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечиваютнепосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов дляобеспечения доступа к торговым, офисным и административнымзданиям, объектам сервисного обслуживания населения,образовательным организациям и др.Пешеходные переходыустраиваются в уровне проезжей части |
| - улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных,коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа кзданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходыустраиваются в уровне проезжей части. |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные длядвижения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности ивысокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено.Обеспечивается возможность проездаспециального транспорта |

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-100; магистральных улиц - 40-100; улиц и дорог местного значения - 15-30. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости.

Таблица 2.1.Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| 1-го класса | 120 | 3,50-3,75 | 4-10 | 1200/1900 | 40 | - |
|  | 110 |  |  | 760/110 | 45 |  |
|  | 90 |  |  | 430/580 | 55 |  |
| 2-го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-8 | 430/580 | 55 | - |
|  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310/420 | 60 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 |  |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| 1-го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-10 | 430/580 | 55 | 4,5 |
|  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310/420 | 60 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 |  |
| 2-го класса | 80 | 3,25-3,75 | 4-10 | 310/420 | 60 | 3,0 |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 |  |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 |  |
| 3-го класса | 70 | 3,25-3,75 | 4-6 | 230/310 | 65 | 3,0 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 |  |
| Магистральные улицы районного значения | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230/310 | 60 | 2,25 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 |  |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 |  |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 |  |
| Улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110/140 | 60 | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади: |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | По проекту |

Примечания:

1. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дорога, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги;

2. При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние между транспортными развязками необходимо увеличить в 1,2 раза.

3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

4. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6. В зонах сложившейся исторической застройки, в границах территорий, прилегающим к охранным зонам объектов культурного наследия допускается предусматривать размещение объектов с расчетными параметрами ниже установленных.

Для размещения сооружений и устройств для хранения транспортных средств на территории муниципального образования следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского округа, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для парковки легковых автомобилей населения городского округа при поездках с различными целями.

Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей населения городского округа представлены в Табл. 2.3.

Таблица 2.3. Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах для парковки легковых автомобилей населения Киселёвскогогородского округа

| № | Наименование объекта |  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходная доступность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта* |  |  |  |  |
| 1 | стоянка для постоянного хранения | высоко-комфортный | 2,5 машино-мест на 1 квартиру | в зоне новой жилой за стройки 800 м |
|  |  | комфортный | 2 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | массовый | 1,5 машино-мест на 1 квартиру | в районах реконструкции 1500 м |
|  |  | социальный | 0,8 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | специальный | 1 машино-мест на 1 квартиру |  |
| 2 | гостевые парковки | высоко-комфортный | 0,75 машино-мест на 1 квартиру | 100 м |
|  |  | комфортный | 0,63 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | массовый | 0,35 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | социальный | 0,16 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | специальный | 0,25 машино-мест на 1 квартиру |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий и учреждений |  |  |  |  |
| 3 | Учреждения органов местного самоуправления |  | 1 машино-место на 200-220 м2 общей площади | 250 м |
| 4 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания ипомещения, страховые компании |  | 1 машино-место на 50-60 м2 общей площади | 250 м |
| 5 | Банки и банковские учреждения: с операционными залами |  | 1 машино-место на 30-35 м2 общей площади | 250 м |
|  | без операционных залов |  | 1 машино-место на 55-60 м2 общей площади |  |
| 6 | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон |  | 1 машино-место на 6-8 чел., работающих в двух смежных сменах | 250 м |
| 7 | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов |  | 140-160 машино-место на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 250 м |
| 8 | Профессиональные образовательные организации |  | 1 машино-место на2-3 преподавателей, занятых в одну смену | 250 м |
| 9 | Дошкольные образовательные учреждения |  | по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест | 250 м |
| 10 | Школы |  | по заданию на проектирование, но не менее2 машино-мест | 250 м |
| 11 | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых |  | 1 машино-место на 20-25 м2 общей площади | 250 м |
| 12 | Объекты бытового обслуживания |  | 1 машино-место на 10-25 м2 общей площади | 250 м |
| 13 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами |  | 1 машино-место на25-30 мест на трибунах | 400 м |
| 14 | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) |  | 1 машино-место на 25-55 м2 общей площади | 250 м |
| 15 | Тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 |  | 1 машино-место на 8-10 единовременных посетителей | 250 м |
| 16 | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт и др.) |  | 1 машино-место на 3-4 единовременных посетителя | 250 м |
| 17 | Бассейны |  | 1 машино-место на 5-7 единовременных посетителей | 250 м |
| 18 | Театры, кинотеатры, концертные залы |  | 1 машино-место на 4-8 зрительских места | 250 м |
| 19 | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы |  | 1 машино-место на 6-8 единовременных посетителей | 250 м |
| 20 | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе |  | 1 машино-место на 6-8 постоянных мест | 250 м |
| 21 | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы |  | 1 машино-место на 4-7 единовременных посетителей | 250 м |
| 22 | Медицинские организации оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях |  | 5-7 машино-место на 100 коек | 250 м |
|  |  |  | 5 машино-место на 100 сотрудников |  |
| 23 | Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в т.ч. амбулатории) |  | 5-7 машино-местона 100 посещений | 250 м |
|  |  |  | 2-3 машино-место на 100 сотрудников |  |
| 24 | Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов |  | 1 машино-место на 20-30 коек | 250 м |
| 25 | Рынкипостоянные: универсальные и непродовольственные |  | 1 машино-место на 30-40 м2 общей площади | 250 м |
|  | - продовольственные и сельскохозяйственные |  | 1 машино-место на 40-50 м2 общей площади |  |
| 26 | Рестораны и кафе |  | 1 машино-место на 4-5 посадочных мест | 250 м |
| 27 | Железнодорожные вокзалы и автовокзалы |  | 1 машино-место на 10-15 пассажиров | 250 м |
| 28 | Объекты торгового назначения с широкимассортиментом товаров периодического спроса |  | 15 машино-мест на 100 м2 торговой площади | 250 м |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |  |
| 29 | Пляжи и парки в зонах отдыха |  | 15-20 машино-место на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| 30 | Лесопарки и заповедники |  | 7-10 машино-мест на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| 31 | Базы кратковременного отдыха |  | 10-15машино-мест на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| 32 | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, туристические базы |  | 3-5 машино-мест на 100 человек (отдыхающих и персонала) | 400 м |

Примечания:

1. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов).

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

2. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

3. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

4. Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.

5. Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.

Дополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть предусмотрены места для временного хранения автомобилей («гостевых парковок») – 25-30% от расчетного количества мест постоянного хранения.

Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа хранения (наземная площадка или специализированные здания/сооружения), типа (встроенный, отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория для постоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) в составе территорий жилой застройки, то места хранения автомобилей должны быть предусмотрены в подземной и надземной частях жилых зданий, пристраиваться к зданиям другого функционального назначения или встраиваться в них.

Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта следует размещать в радиусе доступности 250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

6. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в Таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Объекты, до которых определяется разрыв | Расстояние, м, не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Свыше 300 |
| Фасады жилых зданий и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых зданий без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Территории общеобразовательных организаций, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок | 15 | 25 | 25 | 50 | По согласованию с органами государственного санитарного надзора |
| Территории медицинских организаций стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | По согласованию с органами государственного санитарного надзора | По согласованию с органами государственного санитарного надзора | По согласованию с органами государственного санитарного надзора |

Примечания: 1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия

2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях, не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

3. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.

Таблица 2.5.Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина, |
| 1. | Остановки общественного пассажирского транспорта в границах населенного пункта - в жилой зоне | расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта, м | 400-600 | от входа в жилое здание | 500 (800) м |
|  | - в общественном центре |  |  | от объектов массового посещения | 400 м |
|  | - в производственной и коммунально-складской зоне |  |  | от проходных | 400 м |
|  | - в зонах массового отдыха и спорта |  |  | от главного входа | 800 м |
| 2. | Автобусные остановки на дорогах: - III категорий - IV-V категорий |  | 1500-3000 | Не нормируется |  |

Примечания:1. Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м.

2. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м

| 3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа Кемеровской области |
| --- | --- |

Таблица 3.1.Расчетные показатели для плоскостных спортивных сооружений

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения (Единовременная пропускная способность - ЕПС) | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Плоскостные объекты для занятия легкой атлетикой (спортивные ядра) | ЕПС, человек на 1 000 населения | 50 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1 500 |
|  |  | Площадь, кв. м. на 1 чел. | 16,5 |  |  |
| 2. | Многофункциональные спортивные площадки | ЕПС, человек на 1 000 населения | 180 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1500 |
| 3. | Универсальные поля для игр на траве (футбол, и пр.) | ЕПС, человек на 1 000 населения | 287 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1 500 |
| 4. | Универсальная площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | ЕПС, человек на 1 000 населения | 10 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 500 |
|  |  | Площадь, кв. м. на 1 чел. | 6 |  |  |

Таблица 3.2.Расчетные показатели для крытых спортивных сооружений

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения (Единовременная пропускная способность - ЕПС) | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Универсальные спортивные залы | ЕПС, человек на 1 000 населения | 147 | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1500 |
|  |  | Площадь, кв. м. на 1000 чел. | 190 |  |  |
| 2. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, с параметрами: | ЕПС, человек на 1 000 населения |  | Радиус обслуживания в жилой застройке, м. | 1 500 |
|  | 24 х 12 м. |  | 35 |  |  |
|  | 18 х 12 м. |  | 25 |  |  |
|  | 12 х 6 м. |  | 12 |  |  |
| 3. | Плавательные бассейны | ЕПС, человек на 1 000 населения | 210 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  |  | Площадь зеркала воды, кв. м. на 1 000 чел. | 20 |  |  |

Примечания:

1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории;

2. При проектировании объекта спорта специализированного направления (для отдельного вида спорта) необходимо уточнять расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018  № 244;

3. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (70%).

| 4 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа |
| --- | --- |

Таблица 4.1.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Кол-во мест на 1 000 человек | 54 | Транспортно-пешеходная доступность для г. Киселёвск, м. | 500 |
|  |  |  |  | Транспортная доступность для сельского населения, мин. | 30 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Кол-во мест на 1 000 человек | 119 | Транспортно-пешеходная доступность для г. Киселёвск, м. | 1500 |
|  |  |  |  | Транспортная доступность для сельского населения, мин. | 30 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. художественные, музыкальные школы | Кол-во мест на 100 детей в возрасте5-18 лет | 70 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| 4 | Организации среднего профессионального образования | мест на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования | 50 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| 5 | Специальные организации (детские дома, интернат) | Кол-во мест на 1 000 человек | 3 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| 6 | Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Объект на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| 7 | Детские оздоровительные лагеря | мест на 1000 чел | 21 | Транспортная доступность, мин | 60-120 |

| 5. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области обращения с твердыми коммунальными отходами и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселевского городского округа |
| --- | --- |

Таблица 5.1.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Полигон захоронения ТКО | га/1 тыс. т твердых коммунальных отходов в год | 0,02-0,05* | Санитарно-защитная зона, м | 500 |
| 2 | Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты | га/1 тыс. т твердых коммунальных отходов в год | 0,05 | Санитарно-защитная зона, м | 500 |
| 3 | Места сбора коммунальных отходов в жилой застройке | Обеспеченность контейнерными площадками, % | 100 | Санитарно-защитная зона, м | 25 |
|  |  | Кол-во контейнеров на площадку | 2-4** |  |  |

Примечания:

1. * Размер территории полигона для отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

2. ** Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусор вывозящих машин.

Таблица 5.2. Нормы накопления твердых  коммунальных отходов

| № | Категория объекта | Количество коммунальных отходов тонн в год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект торговли | 0,01977 на 1 кв. м. |
| 2 | Детский сад | 0,03294 на 1 место |
| 3 | Школа, техникум, институт | 0,03294 на 1 ученика |
| 4 | Объект культуры | 0,03294 на 1 место |
| 5 | Объект спорта | 0,03294 на 1 место |
| 6 | Объект социальной защиты | 0,12 на 1 место (краткосрочное проживание) |
|  |  | 0,247 на 1 чел. (долгосрочное проживание) |
| 7 | Предприятие общественного питания | 0,3644 на 1 место |
| 8 | Гостиница | 0,12 на 1 место |
| 9 | Службы быта: АЗС, автомойки, парикмахерские, прачечные, химчистки, ремонтные, мастерские, бани, сауны, ателье | 0,02211 на 1 сотрудника |
| 10 | Кладбища | 0,001 на 1 кв. м. |
| 11 | Садоводческие и прочие некоммерческие объединения домовладения сезонного проживания, дачные и садоводческие участки, огородные участки | 0,144 на 1 участок |
| 12 | Автотранспортные предприятия | 0,125 на 1 кв. м. |
| 13 | Многоквартирные дома | 0,247 на 1 чел. |
|  |  | 0,0104 на 1 кв. м. |
| 14 | в т.ч. крупногабаритные отходы многоквартирных домов | 0,01235 на 1 чел. |
|  |  | 0,0005 на 1 кв. м. |
| 15 | Индивидуальные жилые дома | 0,247 на 1 чел. |
|  |  | 0,0104 на 1 кв. м. |
| 16 | в т.ч. крупногабаритные отходы индивидуальных жилых строений | 0,01235 на 1 чел. |
|  |  | 0,0005 на 1 кв. м. |

| 6. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в областях, связанных с решением вопросов местного значения Киселевского городского округа |
| --- | --- |

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения Киселёвского городского округа Кемеровской области в различных сферах по соответствующим структурным подразделениям и регламентируются отдельными нормативно-правовыми актами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в п. 6.1. – 6.9. нормативов градостроительного проектирования Киселёвского городского округа Кемеровской области.

| 6.1 | Расчетные показатели в области культуры и искусства |
| --- | --- |

Таблица 6.1.

| № | Наименование объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | Краеведческий музей |  | Объект на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин | 30-40 |  |
| 2 | Тематический музей |  | Объект на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30-40 |  |
| 3 | Многофункциональные концертные, зрительные залы при учреждениях культуры |  | Кол-во мест на 1 000 человек | 15-35 | Транспортная доступность, мин. | 30-40 |  |
| 4 | Дом культуры |  | Объект на 20 тыс. человек | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30-40 |  |
| 5 | Библиотеки: Общедоступная библиотека |  | Объект на 20 тыс. человек | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30-40 |  |
|  |  |  | Количество единиц хранения фондов, на 1 000 человек | 5 000 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во мест в читальных залах на 1 000 человек | 2 |  |  |  |
|  | Детская библиотека |  | Объект на 10 000 человек | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30-40 |  |
|  |  |  | Количество единиц хранения фондов, на 1 000 человек | 4 000 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во мест в читальных залах на 1 000 человек | 2 |  |  |  |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  | Объект на городской округ | 2 |  |  |  |
| 6 | Кинозал |  | Объект на 20 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30-40 |  |
|  |  |  | мест на 1 000 чел. | 25 |  |  |  |
|  | 6.2 | Расчетные показатели в области социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |

Таблица 6.2.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Центр социального обслуживания, в т. ч. для граждан пожилого возраста и инвалидов | Мест на 1 000 человек в возрасте с 18 лет | 28 | Транспортная доступность, мин | 40 |
| 2 | Управление социальной защиты населения | Объект на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |

| 6.3 | Расчетные показатели в области местного самоуправления. Объекты услуг городского округа. |
| --- | --- |

Таблица 6.3.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | Площадь помещений, кв.м. на сотрудника | 30 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| 2 | Муниципальный архив* | Площадь хранения, кв.м. на 1 000 единиц хранения | 2,5 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
| 3 | Отделение полиции | Количество, на административный участок** | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |

Примечание:

1. * Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к Административно-управленческимучреждениями ее структурных подразделений, значение показателя транспортной доступности при этом должно составлять не более 15 мин. от административных объектов.

2. Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России.

| 6.4 | Расчетные показатели объектов муниципального жилищного фонда городского округа |
| --- | --- |

Таблица 6.4.

| № | Наименование объекта |  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | Учётная норма площади жилого помещения по договору социального найма |  |  | м² общей площади жилого помещения на 1 чел. | 12,5 | не нормируется |  |  |
| 2 | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма |  |  | м² общей площади жилого помещения на 1 чел. на семью из 2-х и более чел. | 13 | не нормируется |  |  |
|  |  |  |  | м² общей площади помещения на одиноко проживающего чел. | 33 |  |  |  |
|  |  | 6.5 | Расчетные показатели в области ритуального обслуживания населения |  |  |  |  |  |

Таблица 6.5.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Организации похоронного обслуживания населения | Кол-во, объект на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин | 60 |
| 2 | Кладбища традиционного захоронения | Площадь, га. на 1 000 жителей | 0,24 | Санитарно-защитная зона, м., в зависимости от площади кладбища: |  |
|  |  |  |  | Закрытые кладбища | 50 |
|  |  |  |  | до 10 га | 100 |
|  |  |  |  | от 10 до 20 га | 300 |
|  |  |  |  | от 20 до 40 га | 500 |

Примечания:

1. Формирование кладбищ площадью более 40 га не допускается.

| 6.6 | Расчетные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| --- | --- |

Таблица 6.6.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) | Мест на 1 000 чел. населения, оставшегося после эвакуации | 1 000 | Радиус сбора укрываемых, м | 500* |
| 2 | Здания административные, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спасательных служб, в т.ч. поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и т.д. | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |
| 3 | Пожарно-спасательная часть | Кол-во объектов на городской округ | 3 объекта | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин. |  |
|  |  |  |  | для городского населения | 10 |
|  |  |  |  | для сельского населения | 20 |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения | По расчету в соответствии с СП 8.13130.2009 |  | Радиус обслуживания, м | 500 |
| 5 | Берегозащитные сооружения | Обеспеченность % | 100 % береговой линии, требующей защиты | Не нормируется |  |
| 6 | Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Обеспеченность % | 100 % территории, требующей защиты | Не нормируется |  |
| 7 | Системы оповещения населения об опасности возникновения ЧС | Обеспеченность системами, % | 100 | Не нормируется |  |

Примечание:

1. * В отдельных случаях радиус укрывания может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

| 6.7 | Расчетные показатели в области обеспечения охраны объектов культурного наследия |
| --- | --- |

Таблица 6.6.1

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Памятник | Защитная зонаот внешних границ территории памятника, м | 100 |
|  | расположенный в границах населенного пункта |  |  |
|  | расположенный вне границ населенного пункта |  | 200 |
| 2 | Ансамбль | Защитная зонаот внешних границ территории памятника, м | 200 |
|  | расположенный в границах населенного пункта |  |  |
|  | расположенный вне границ населенного пункта |  | 250 |

Примечания:

1. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56_4 Федерального законаОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации требования и ограничения.

2.В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

3. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами табл. 6.6.1, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством РФ.

4. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Таблица 6.6.2

| № | Наименование объекта |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Проезжие части магистралей скоростного и непрерывного движения: |  | расстояние до объекта культурного наследия, м |  |
|  | в условиях сложного рельефа |  | м | 100 |
|  | на плоском рельефе |  | м | 50 |
| 2 | Сети водопроводовканализации и теплоснабжения (кроме разводящих) |  | расстояние до объекта культурного наследия, м | 15 |
| 3 | Другие подземные инженерные сети |  | расстояние до объекта культурного наследия, м | 5 |
| 4 | Инженерные сети в условиях реконструкции: |  | расстояние до объекта культурного наследия, м |  |
|  | Водонесущие |  | м | 5 |
|  | Неводонесущие |  | м | 2 |
|  | 6.8 | Расчетные показатели в области обеспечения охраны окружающей среды |  |  |

Таблица 6.7.1

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Здания административные, в том числе лаборатории, осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |

В целях охраны окружающей среды размещение производственных предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, следует осуществлять в соответствии с показателями, приведенными в таблице 6.8.2.

Таблица 6.8.2

| № | Наименование объекта и территории | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Промышленные объекты и производства | Санитарно- защитная зона, м |  |
|  | Класс I |  | 1000 |
|  | КлассII |  | 500 |
|  | КлассIII |  | 300 |
|  | КлассIV |  | 100 |
|  | КлассV |  | 50 |
| 2 | Объекты для отходов производства | Санитарно-защитная зона, м | 1000 |
| 3 | Озеленение санитарно-защитных зон, отделяющих: | Ширина полосы, м |  |
|  | автомобильные дороги от объектов жилой застройки |  | 10 |
|  | железнодорожные линии от объектов жилой застройки |  | 100 |
| 4 | Площадь озеленения санитарно-защитной зоны | % |  |
|  | ширина зоны до 300 м. |  | 60 |
|  | ширина зоны св. 300 до 1000м. |  | 50 |
|  | ширина зоны св. 1000 до 3000м. |  | 40 |
|  | ширина зоны св. 3000 м. |  | 20 |

| 6.9 | Расчетные показатели в области сельского хозяйства |
| --- | --- |

Таблица 6.9.1

| № | Наименование | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Минимальный размер земельного участка, предоставляемого крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления его деятельности | га | 1 | Не нормируется |  |

В производственных зонах сельскохозяйственного назначения размещают животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с означенными предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов зоны.

Производственные зоны и связанные с ними коммуникации размещаются на землях, не пригодных для сельского хозяйства, а при их отсутствии - на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Таблица 6.9.2 Показатели минимальной плотности застройки площадок с/х предприятий

| Предприятия |  |  | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупного рогатого скота | Молочные при привязном содержании коров |  |  |
|  | Количество коров в стаде 50 - 60 % |  |  |
|  |  | на 400 коров | 51 */45 |
|  |  | на 800 коров | 55/50 |
|  | Количество коров в стаде 90 % |  |  |
|  |  | на 400 коров | 51/45 |
|  |  | на 800 коров | 55/49 |
|  | Молочные при беспривязном содержании коров |  |  |
|  | Количество коров в стаде 50, 60 и 90 % |  |  |
|  |  | на 800 коров | 53 |
|  |  | на 1200 коров | 56 |
|  | Мясные и мясные репродукторные |  |  |
|  |  | на 800 и 1200 коров | 52 **/35 |
|  | Доращивания и откорма молодняка |  |  |
|  |  | на 6000 скотомест | 45 |
|  | Выращивание телят, доращивания и откорма молодняка |  |  |
|  |  | на 3000 скотомест | 41 |
|  | Откорма крупного рогатого скота |  |  |
|  |  | на 1000 скотомест | 32 |
|  |  | на 2000 скотомест | 34 |
|  |  | на 3000 скотомест | 36 |
|  | Племенные |  |  |
|  | Молочные |  |  |
|  |  | на 400 коров | 45 |
|  |  | на 800 коров | 55 |
|  | Мясные |  |  |
|  |  | на 400, 600 и 800 коров | 40 |
|  | Выращивания ремонтных телок |  |  |
|  |  | на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
|  |  | на 3000 скотомест | 54 |
| Свиноводческие | Товарные |  |  |
|  | Репродукторные |  |  |
|  |  | на 4000 голов | 36 |
|  |  | на 8000 голов | 43 |
|  | Откормочные |  |  |
|  |  | на 6000 голов | 39 |
|  | С законченным производственным циклом |  |  |
|  |  | на 2000 голов | 32 |
|  |  | на 4000 голов | 37 |
|  | Племенные |  |  |
|  |  | на 100 маток | 38 |
|  |  | на 200 маток | 40 |
| Овцеводческие | Размещаемые на одной площадке |  |  |
|  | Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные |  |  |
|  |  | до 2500 маток | 55 |
|  | Мясо-шерстные |  |  |
|  |  | до 2500 маток | 66 |
|  |  | до 2500 голов ремонтного молодняка | 62 |
|  | Откормочные |  |  |
|  |  | до 2500 голов | 65 |
|  | С законченным оборотом стада |  |  |
|  | Мясо-шерстные |  |  |
|  |  | до 2500 голов | 60 |
|  | Мясо-шерстно-молочные |  |  |
|  |  | до 2000 и 4000 голов | 63 |
| Козоводческие | Пуховые |  |  |
|  |  | на 2500 голов | 63 |
|  | Шерстные |  |  |
|  |  | на 3600 голов | 64 |
| Коневодческие | на 50 голов |  | 38 |
|  |  | на 100 голов | 39 |
|  |  | на 150 голов | 40 |
| Птицеводческие | Яичного направления |  |  |
|  |  | на 200 тыс. кур-несушек | 28 |
|  |  | на 300 тыс. кур-несушек | 32 |
|  | Мясного направления |  |  |
|  | Бройлерные |  |  |
|  |  | на 3 млн. бройлеров: | 27 <***>/43 |
|  | Племенные |  |  |
|  | Яичного направления |  |  |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка |  | 25 28 |
|  | Мясного направления |  |  |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка |  | 25 25 |
| Звероводческие и кролиководческие | Звероводческие |  | 21 |
|  | Кролиководческие |  | 22 |
| Тепличные | Многолетние теплицы общей площадью |  |  |
|  |  | 6 га | 54 |
|  |  | 12 га | 56 |
|  | Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью |  |  |
|  |  | до 5 га | 41 |
| По ремонту сельскохозяйственной техники | Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |  |  |
|  |  | на 25 тракторов | 25 |
|  |  | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  | Пункты технического обслуживания |  |  |
|  |  | на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
| Прочие предприятия | По переработке или хранению с/х продукции |  | 50 |
|  | Комбикормовые |  | 27 |
|  | По хранению семян и зерна |  | 28 |
| Фермерские (крестьянские) хозяйства | По производству молока |  | 40 |
|  | По доращиванию и откорму крупного рогатого скота |  | 35 |
|  | По откорму свиней |  | 35 |
|  | Овцеводческие мясошерстно-молочного направлений |  | 40 |
|  | Козоводческие молочного и пухового направлений |  | 54 |
|  | Птицеводческие яичного направления |  | 27 |
|  | Птицеводческие мясного направления |  | 25 |

Примечания: 1. * Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми чердаками. 2. ** Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой - при хранении в скирдах. 3. *** Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - для одноэтажных.

| 7 | Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории |
| --- | --- |

Таблица 7.1.

| № | Рекреационные территории и объекты благоустройства территории | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Озелененные территории общего пользования | м2 / на чел. | 10 | Не нормируется | - |
| 2 | Лесопарки | чел. / га, не более | 10 | Транспортная доступность, мин. | 60-90 |
| 3 | Леса | чел. / га, не более | 1-3 | Транспортная доступность, мин. | 60-90 |
| 4 | Питомники древесных и кустарниковых растений | м2 / на чел. | 3-5 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  |  | Площадь, га | 80 |  |  |
| 5 | Цветочно-оранжерейные хозяйства | м2 / на чел. | 0,4 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  |  | Площадь, га | 80 |  |  |
| 6 | Парк культуры и отдыха | чел. / га, не более | 100 | Транспортная доступность, мин. | 30-60 |
|  |  | Площадь, га | 15 |  |  |
| 7 | Детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады | м2 / на чел. | 0,5 | Транспортная доступность, мин. | 30-60 |
| 8 | Парки жилых районов | Площадь, га | 10 | Транспортная доступность, мин. | 20 |
| 9 | Сады жилых районов | Площадь, га | 3 | Транспортная доступность, мин. | 20 |
| 10 | Сквер | Площадь, га | 0,5 | Пешеходная доступность, мин. | 15 |
| 11 | Детская площадка | Площадь, кв. м. на 1 чел. | 0,5 | Пешеходная доступность в жилой застройке, м | 500 |
| 12 | Площадка отдыха и досуга | Площадь, м2 / на чел. | 0,1 | Пешеходная доступность в жилой застройке, м | 500 |
| 13 | Площадки для выгула собак | Площадь, м2 / на чел. | 0,1 | Пешеходная доступность в жилой застройке, м | 1 000 |

Примечания:1. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреационных объектов общего пользования, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НГП КИСЕЛЕВСКОГО ГО

Административно-территориальное устройство Киселёвского городского округа.

Городской округ включает следующие населённые пункты со следующей численностью населения на 2018 год:

- город Киселёвск, административный центр (численность населения 90 980 чел.);

- деревня Александровка (численность населения 30 чел.);

- деревня Берёзовка (численность населения 7 чел.);

- село Верх-Чумыш (численность населения 345 чел.);

- посёлокКарагайлинский(численность населения 4245 чел.);

- посёлок Октябринка (численность населения 0 чел.).

Численность населения Киселёвского городского округа 95160 человек.

Общая площадь городского округа 292,00 км². Плотность 325,89 чел/км².

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа Кемеровской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Киселёвского городского округа Кемеровской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития городского округа, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения городского округа.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Киселёвского городского округа Кемеровской области представлены в Таблице I.

Таблица I

| № п.п | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты местного значения в области инженерного обеспечения (электро-электро-, газо- тепло-, и водоснабжение населения, водоотведение) |  |  |
| 1.1 | Объекты электроснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской области от 31 октября 2006 года № 141 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Кемеровской области»; Размеры земельных участков для объектов электроснабжения установлены в соответствии с Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278тм-т1. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Постановление Правительства РФ от 24.02.09 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 17 мая 2016 года), а также в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденные постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, табл. 14. |
| 1.2 | Объекты газоснабжения | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской области от 14 сентября 2006 года № 91 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением Кемеровской области при отсутствии приборов учета»; Размеры земельных участков для объектов газоснабжения установлены в соответствии с СП 42.13330.2016, п.12.29, п. 12.30 |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». |
| 1.3 | Объекты теплоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с СП 42-101-2003. Приложение А; А также в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденные постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, табл. 32, табл. 33; Размеры земельных участков для котельных установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 п. 12.27 Таблица 12.4. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 12.35 Таблица 12.5. |
| 1.4 | Объекты водоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской области от 15 декабря 2017 года № 509 «Об утверждении нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Кемеровской области»; Для холодного водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14). П.5.1; Размеры земельных участков для станций очистки воды установлены в соответствии с СП 42.13330.2016, п.12.4. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 12.35 Таблица 12.5, а также в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области утвержденные постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, п. 5.2.2. |
| 1.5 | Объекты водоотведения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89; Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство.Таблица 12.1. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 12.35 Таблица 12.5, а также в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области утвержденные постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, табл. 15, табл. 30. |
| 1.а | Расстояния между инженерными подземными сетями | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89* п. 12.36. |
| 2 | Объекты местного значения в области транспорта |  |  |
| 2.1 | Автомобильные дороги местного значения | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий как объектов местного значения установлены в соответствии с требованиями п.11.3, п. 11.4, п. 11.5, Таблиц 11.1-11.2 СП 42.13330.2016; С учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, п. 4.1.4. |
| 2.2 | Места хранения личного автомобильного транспорта (автомобильные стоянки) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Классификация сооружений и устройств для хранения, парковки и обслуживания транспортных средств установлены согласно п. 11.31 СП 42.13330.2016. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п.11.32) |
| 2.3 | Объекты, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п.11.24) |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (глава 11) |
| 3 | Объекты местного значения в области физической культуры и спорта |  |  |
| 3.1 | Плоскостные объекты для занятия легкой атлетикой (спортивные ядра) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244; - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; - Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 12,2 % от населения (122 человека на 1 000 населения); - ЕПС рассчитывается по формуле: ЕПС = (а + б + …) / к, где: а, б, … - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта; к – количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта. Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель ЕПС составит: -для отдельной прямой беговой дорожки - 3 чел. -для круговой беговой дорожки - 6 чел. -для мест для прыжков - 5 чел. -для мест для толкания ядра, метания молота, диска, копья - 6 чел. ЕПС = (3+6+5+6) / 4 = 5 % или 50 человек на 1000 населения. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 10.4, Таблица 10.1), с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, табл. 26- на уровне 1 500 м в жилой застройке. |
| 3.2 | Многофункциональные спортивные площадки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя единовременной пропускной способности (ЕПС): Согласно приложению к Методическим рекомендациям по планово-расчетным показателям количества занимающихся физической культурой и спортом на этапе начальной подготовки, используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта для помещений физкультурно-оздоровительных занятий максимальное количество занимающихся на спортивных площадках составит: -для баскетбольной – 18 человек; -для волейбольной – 20 человек; -для футбольной – 28 человек; -для теннисной – 6 человек. ЕПС = (18+20+28+6) / 4 = 18% или 180 человек на 1000 населения. Обоснование показателя параметров плоскостных спортивных сооружений: принят согласно СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения. П 5.15. рис. 5.8-5 |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 10.4, Таблица 10.1), с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, табл. 26- на уровне 1 500 м в жилой застройке. |
| 3.3 | Универсальные поля для игр на траве (футбол, и пр.) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит: -для регби - 28 чел. -для футбола - 28 чел. -для хоккея с мячом - 30 чел. ЕПС = (28+28+30) / 3 = 28,7 % или 287 человек на 1000 населения. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Д), с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, на уровне табл. 26 -1 500 м в жилой застройке. |
| 3.4 | Универсальная площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложению к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит: ЕПС = (3+5+10+20) / 4 = 9,5 % или 10 человек на 100 населения. Обоснование показателя площади на 1 чел.: Согласно приложению к Методическим рекомендациям по планово-расчетным показателям количества занимающихся физической культурой и спортом на этапе начальной подготовки, используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта для помещений физкультурно-оздоровительных занятий норма кв.м. на одного человека(мин.) на площадках составит: -для детей 6-10 лет – 3кв.м.; -для детей 1-14лет – 5кв.м.; -для юношей и взрослых – 10 кв.м.; -для подвижных игр– 20 кв. м. Площадь составит: (3+5+10+20) / 4 = 9,5 м2 на 1 человека |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Д). Установлен на уровне, на уровне 500 м в жилой застройке. |
| 3.5 | Универсальные спортивные залы | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит: -для акробатики-50 чел., для баскетбола-18 чел., для бокса-15 чел., для волейбола-20 чел.; бревно, конь-10чел., брусья-10чел., ковер для вольных упражнений-12чел., опорный прыжок-12чел., кольца-5чел., перекладина-5чел., для художественной гимнастики-20чел., для спортивной борьбы-16чел., для настольного тенниса-4чел., для тяжелой атлетики-15чел., для прыжков на батуте-8чел. ЕПС = (50+18+15+20+10+10+12+12+5+5+20+16+4 +15+8) / 15 = 14,7 % или 147 человек на 1000 населения. Обоснование показателя площади: Показатель площади установлен на уровне, рекомендуемом в Приложении к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, для различных видов спорта. Показатель принимается средний, для обеспечения одновременного использования объекта для различных видов спорта, кв.м. на 1 человека: -для акробатики-20, для баскетбола-30, для бокса-13, для волейбола-18, бревно, конь, брусья, ковер для вольных упражнений, опорный прыжок, кольца, перекладина-11+11, для художественной гимнастики-32, для спортивной борьбы-22, для настольного тенниса-9, для тяжелой атлетики-14, для прыжков на батуте-5. П = (20+30+13+18+11+11+32+22+9+14+5) / 11 = 16,5 кв. м. на 1 человека. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 10.4, Таблица 10.1), с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, табл. 26- на уровне 1 500 м в жилой застройке. |
| 3.6 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности (количества одновременно занимающихся) установлен: - для помещений 24 х 12 м. – 35 чел.; - для помещений 18 х 12 м. – 25 чел.; - для помещений 12 х 6 м. – 12 чел. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели для объектов определены согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, табл. 26- на уровне 1 500 м в жилой застройке. |
| 3.7 | Плавательные бассейны | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель единовременной пропускной способности составит: -ванны для физкультурно-оздоровительных занятий и обучения не умеющих плавать - 16 чел. -плавание (на 5 дорожек) - 32 чел. - водное поло - 15 чел. ЕПС = (16+32+15) / 3 = 21 % или 210 человек на 1000 населения. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 10.4, Таблица 10.1), на уровне 40 мин. |
| 4 | Объекты местного значения в области образования |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данным, предоставленным администрацией Киселёвского городского округа, на данный момент в муниципальном образовании насчитывается 28 дошкольных образовательных организаций, дошкольное образование получают 5 007 детей при проектной мощности дошкольных организаций равной 4 745 место. Также согласно данных предоставленных администрацией, необходимо 400 дополнительных мест. Текущая обеспеченность дошкольными образовательными организациями недостаточная. Минимально допустимый уровень обеспеченности составит: (4 745 (количество мест) + 400 (количество необходимых доп. мест)) / 95 160 (численность населения) х 1000 = 54 места на 1000 жителей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2016 (пункт 10.4, таблица 10.1) с учетом территориальных особенностей расселения городского округа, с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, табл. 26- для городского населения 500 м, для сельского населения 30 мин. |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данным, предоставленным администрацией Киселёвского городского округа, на данный момент в муниципальном образовании насчитывается 15 общеобразовательных организаций общей мощностью 8 400 мест, где образование получают 11 297 человек. Текущая обеспеченность общеобразовательными организациями недостаточная, необходимо предусмотреть 2897 дополнительных места. Минимально допустимый уровень обеспеченности составит: (8 400 (количество мест) + 2 897 (количество необходимых доп. мест)) / 95 160 (численность населения) х 1000 = 119 мест на 1000 жителей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2016 (пункт 10.4, таблица 10.1) с учетом территориальных особенностей расселения городского округа, с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, табл. 26- для городского населения 1 500 м, для сельского населения 30 мин. |
| 4.3 | Организации дополнительного образования детей | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принимается, согласно Приложению к Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации письмом от 4.05.2016 г. № АК-950/02 на уровне 75 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2016 (пункт 10.4, таблица 10.1) с учетом территориальных особенностей расселения городского округа, 40 мин. |
| 4.4 | Организации среднего профессионального образования | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принимается, согласно Приложению к Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации письмом от 4.05.2016 г. № АК-950/02 на уровне 50 мест на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном в Методических рекомендациях по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования с учетом планировочной структуры Киселёвского городского округа, 30 мин. |
| 4.5 | Специальные организации (детские дома, интернат) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данным, предоставленным администрацией Киселёвского городского округа, на данный момент в муниципальном образовании насчитывается 3 специальных организации общей мощностью 270 мест, где образование получают 310 человек. Текущая обеспеченность общеобразовательными организациями недостаточная, необходимо предусмотреть 40 дополнительных мест. Минимально допустимый уровень обеспеченности составит: (270 (количество мест) + 40 (количество необходимых доп. мест)) / 95 160 (численность населения) х 1000 = 3 места на 1000 жителей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2016 (пункт 10.4, таблица 10.1), 40 мин. |
| 4.6 | Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Приложением к Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, минимальное значение показателя составит один центр на городской округ. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2016 с учетом территориальных особенностей расселения городского округа, 40 мин. |
| 5 | Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  |  |
| 5.1 | Полигон захоронения ТКО | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, с учетом полномочий городского округа и с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, табл. 23. Согласно Таблицы 12.3 СП 42.13330.2016, площадь полигона на 1000 т бытовых отходов, составляет 0,02 га. Размер санитарно-защитной зоны для полигона ТКО принят в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов; п. 3.2. ч. 3: «Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м», согласно таблицы 12.3 СП 42.13330.2016, - для полигонов ТКО установлена СЗЗ в 500 м. |
| 5.2 | Вывоз бытового мусора | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 5.3 | Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно Таблице 12.3 СП 42.13330.2016, площадь полигона на 1000 т коммунальных отходов, составляет 0,05 га. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Размер санитарно-защитной зоны принят в соответствии с СП 42.13330.2016, - установлена СЗЗ в 500 м. |
| 5.4 | Нормы накопления коммунальных отходов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* приложение К, таблица К 1 |
| 6 | Объекты местного значения в областях, связанных с решением вопросов местного значения Киселёвского городского округа Кемеровской области, |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 6.1 | В области культуры и искусства |  |  |
| 6.1.1 | Краеведческий музей | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, Таб. 6: 1 объект на городской округ независимо от численности населения. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, на уровне 30-40 мин. |
| 6.1.2 | Тематический музей | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, таб. 2: 1 объект на городской округ независимо от численности населения. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, на уровне 30-40 мин. |
| 6.1.3 | Дом культуры | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, таб. 6: 1 объект на 20 тыс. чел. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30-40 мин. |
| 6.1.4 | Многофункциональные концертные, зрительные залы при учреждениях культуры | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Приложением к Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, показатель обеспеченностями местами для городских округов с населением 50000-99999 составляет 15-35 мест на 1000 человек. Согласно сведениям Администрации Киселёвского городского округа Кемеровской области, в учреждениях культурно-досугового типа, находящихся в городском округе общее количество мест в таких залах составляет 1 440 мест. Согласно данным Киселёвского городского округа Кемеровской области ожидается стабилизация численности населения, в связи с этим расчет производится с численностью населения на 01.01.2018 Текущая обеспеченность местами составляет: (1 140 / 95 160 (численность населения)) х 1 000 = 12 мест на 1 000 жителей. Норма не соблюдена, нормируемый показатель составит 15-35 местна 1 000 человек. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30-40 мин. |
| 6.1.4 | Общедоступная библиотека | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 таб. 1: 1 объект на городской округ. Согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 (Приложение Д) нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения,2-3 читательских мест на 1 000 жителей. Согласно сведений Администрации Киселёвского городского округа Кемеровской области в городском округе общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 485 374 единиц хранения, общее количество мест в читальных залах при библиотеках составляет 153 мест. Согласно данных Киселёвского городского округа Кемеровской области ожидается стабилизация численности населения, в связи с этим расчет производится с численностью населения на 01.01.2018. 1. Общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 485 374 единиц хранения или в перерасчете: (485 374 / 95 335 (численность населения)) х 1 000 = 5,1 тысячи единиц хранения на 1 000 жителей. Соответственно обеспеченность населения достаточная, в качестве расчетного показателя применяем показатель – 5 тыс. единиц хранения на 1 000 жителей. 2. Общее количество мест в читальных залах при библиотеках составляет 153 мест, или в пересчете: (153 / 95 160) х 1 000 = 1,6 читательское место на 1 000 жителей. Минимальный уровень показателя количества читательских мест - 2 читательских места на 1 000 чел. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30-40 мин. |
| 6.1.5 | Детская библиотека | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 таб. 1: 1 объект на городской округ. В качестве расчетного показателя применяем минимальный уровень, заложенный в СП 42.13330.2016 (Приложение Д) – 4 тыс. ед. хранения,2-3 читательских мест на 1 000 жителей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30-40 мин. |
| 6.1.6 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965. Таб. 1: 2 независимо от количества населения. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, на уровне 30-40 мин. |
| 6.1.7 | Кинозал | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965 таб. 9, минимальный уровень обеспеченности кинозалами для городского поселения 1 объект на 20 тыс. жителей. Согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 (Приложение Д) нормируемое количество мест в кинозалах 25-35 на 1 000 чел. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании положений Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30-40 мин. |
| 6.2 | Область социального обслуживания населения |  |  |
| 6.2.1 6.2.2 | Центр социального обслуживания, в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов Управление соц. защиты | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(Приложение Д)28 мест на 1000 человек. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, в соответствии с СП 42.13330.2016 с учетом территориальных особенностей расселения городского округа. |
| 6.3 | Область местного самоуправления. Объекты услуг городского округа |  |  |
| 6.3.1 | Административно-управленческое учреждение | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж), норма площади принимается в зависимости от этажности здания, кв. м. на 1 сотрудника, в областных, краевых, городских, районных органов власти, кв. м. на 1 сотрудника: 54-30 при этажности 3-5 этажей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне 60 мин, в соответствии с СП 42.13330.2016 с учетом территориальных особенностей расселения городского округа. |
| 6.3.2 | Муниципальный архив | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальный показатель установлен в соответствии с СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, п. 6.9, Таблица 7. - 2,5 кв.м. на 1 000 единиц хранения |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне 15 мин, в соответствии с СП44.13330.2011 с учетом территориальных особенностей расселения городского округа. |
| 6.3.3 | Отделение полиции | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) 1 объект на городской округ. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлены в соответствии с территориальными особенностями планировочной структуры муниципального образования, с учетом требований СП 42.13330.2016 на уровне 40 мин. |
| 6.4 | Объектымуниципального жилищного фонда городского округа |  |  |
| 6.4.1 6.4.2 | Учётная норма площади жилого помещения Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с Решением Киселевского городского Совета народных депутатов от 25.04.2013 № 31-н «Об определении размера дохода и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и установлении учетной нормы, нормы предоставления площади жилого помещения», на уровне: - 12,5 квадратных метров общей площади жилого помещения на 1 человека; -13 квадратных метров общей площади жилого помещения на 1 человека на семью из 2-х и более человек; - 33 квадратных метров общей площади помещения на одиноко проживающего гражданина |
| 6.5 | В области ритуального обслуживания населения |  |  |
| 6.5.1 6.5.2 | Организации похоронного обслуживания населения Кладбища традиционного захоронения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями: - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений городского округа. - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" - с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, Приложение № 3. |
| 6.6 | Область защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера |  |  |
| 6.6.1 | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*» на уровне 1000 Мест на 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*» на уровне 500 м. |
| 6.6.2 6.6.3 | Пожарно-спасательные части Источники наружного противопожарного водоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят в соответствии с требованиями НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны ну уровне, 3 объекта пожарно-спасательной части на городской округ. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны установлено в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, часть 1: «Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут, для городского населения 10 минут. |
| 6.6.4 6.6.5 6.6.6 | Берегозащитные сооружения Сооружения по защите территорий от ЧС природного и техногенного характера Системы оповещения населения об опасности возникновения ЧС | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели установлены в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, п. 9.1; Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». |
| 6.7 | Область обеспечения охраны объектов культурного наследия |  |  |
| 6.7.1 6.7.2 | Памятник Ансамбль | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2017 года)». |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями -СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 14.28), с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, п.9. |
| 6.8 | Область обеспечения охраны окружающей среды |  |  |
| 6.8.1 6.8.2 | Промышленные объекты и производства Объекты для отходов производства | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов": А также в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления |
| 6.8.3 | Озеленение санитарно-защитных зон | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 8) |
| 6.9 | Область сельского хозяйства |  |  |
| 6.9.1 | Минимальный размер земельного участка, предоставляемого крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления его деятельности | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с Законом Кемеровской области от 29.12. 2015 № 135-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений», ст. 8 Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых крестьянскому (фермерскому) хозяйству, на уровне 1 га. |
| 6.9.2 | Показатели минимальной плотности застройки площадок с/х предприятий | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76* (с Изменением N 1), Приложение Б. |
| 7. | Область рекреации и благоустройства территории |  |  |
| 7.1 | Озелененные территории; Лесопарки; Леса; Питомники;Цветочно-оранжерейные хозяйства; Парк культуры и отдыха; Детские и др. парки; Ботанические сады; Парки жилых районов; Сады жилых районов; Сквер | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, п. 9, с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, п. 5.3.3. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, в соответствии с СП 42.13330.2016, территориальных особенностей расселения городского округа, с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденных постановлением Коллегии Администрация Кемеровской области от 14.10.09 № 406, п. 5.3.3. |
| 7.2 | Детская площадка | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят в соответствии с п. 4.15.2.3. проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.17, 0,5 м2 на человека |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Принят в соответствии с п. 8. Приказа Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», на уровне 500 м. (в жилой застройке). |
| 7.3 | Площадка отдыха и досуга | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят в соответствии с п. 4.15.3.2. проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.17, 0,1 м2 на человека |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Принят в соответствии с п. 8. Приказа Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», на уровне 600 м (в жилой застройке). |
| 7.4 | Площадка для выгула собак | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят в соответствии с п. 4.15.6.2. проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.17, 0,1 м2 на человека |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят в соответствии с учетом территориальных особенностей расселения городского округа, на уровне 1 000 м (в жилой застройке). |

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НГП КИСЕЛЕВСКОГО ГО

Нормативы градостроительного проектирования Киселёвского городского округа являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки муниципального образования, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах муниципального образования.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей муниципальных образований, расположенных на территории Киселевского городского округа, и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетных показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы градостроительного проектирования Киселёвского городского округа применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Нормативы градостроительного проектирования Киселёвского городского округа являются обязательными для применения при подготовке градостроительных планов земельных участков (согласно части 2 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Киселёвского городского округа объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения.

|  | Приложение №1. Демонстрационные числовые примеры решения типовых задач с использованием расчетных показателей, приведенных в основной части |
| --- | --- |

Демонстрационные числовые примеры решения типовых задач с использованием расчетных показателей для объектов местного значения в различных областях приведены применительно к проектируемому жилому кварталу с количеством жителей 920 человек.

1. Пример применения расчетных показателей объектов, относящихся к области электроснабжения.

Согласно Таблице 1.1.НГП, показатель потребления электропотребления для многоквартирных и жилых домов, не оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками 100 кВт·ч / мес. на 1 чел.

Расчетная нагрузка на электросети составит:

100 х 962 = 96 200 кВт·ч / мес.

Так при проектировании жилого квартала необходимо учитывать планируемую нагрузку на электросети в объеме 96 200 кВт·ч / мес.

2. Пример применения расчетных показателей объектов, относящихся к области газоснабжения.

Согласно Таблице1.2. НГП, показатель потребления газадля газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального водоснабжения составляет 10 м3 /мес.

Расчетная нагрузка на сети газоснабжения составит:

10 х 920 = 9 200 куб. м. в мес.

Так при проектировании жилого квартала необходимо учитывать планируемую нагрузку на сети газоснабжения в объеме 9 200 куб. м. в мес.

3. Пример применения расчетных показателей объектов, относящихся к области водоснабжения.

Согласно Таблице1.4 НГП, показатель потребления холодной воды в многоквартирных и жилых домах составляет 5,4м3/чел. в мес.

Расчетная нагрузка на водопроводные сети составит:

5,4х 920 = 4 968 куб. м. в мес.

Так при проектировании жилого квартала необходимо учитывать планируемую нагрузку на водопроводные сети в объеме 4 968 куб. м. в мес.

4. Расчет необходимого уровня обеспеченности плоскостными объектами для занятий физической культурой для нужд жителей квартала.

Согласно Таблице 3.1. НГП, норма площади для универсальных площадок для физкультурно-оздоровительных занятий – 6 кв. м. на 1 жителя.

Так для жителей проектируемого квартала необходимо обеспечить наличие площадок общей площадью: 6 х 920 = 5 520 кв. м. и единовременной пропускной способностью 16,7 %.

5. Расчет уровня потребности жителей квартала в местах в образовательных учреждениях.

Согласно Таблице 4.1. НГП, показатель минимального количества мест в дошкольных образовательных организациях для городского населения составляет 54 мест на 1000человек, в общеобразовательных организациях – 119 мест на 1000человек.

При проектировании жилого комплекса необходимо предусмотреть создание дополнительных мест в образовательных организациях:

а). (54 / 1 000) х 920 = 50меств дошкольных образовательных организациях;

б). (119 / 1 000) х 920 = 110 мест в общеобразовательных организациях.

6. Расчет уровня потребности жителей квартала в местах в учреждениях культуры

Согласно Таблице 6.1. НГП, необходимое количество мест в зрительных залах при учреждениях культуры – 35 на 1 000 жителей. При проектировании жилого комплекса необходимо предусмотреть создание дополнительных мест в зрительных залах при учреждениях культуры: (35 / 1000) х 920 = 32 места.

|  | Приложение №2. Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Киселевского городского округа |  |
| --- | --- | --- |