Совет народных депутатов

Киселевского городского округа

РЕШЕНИЕ

№ 30-н

«26» мая 2022 года

Об утверждении нормативов градостроительного

проектирования Киселевского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского городского округа, Совет народных депутатов Киселевского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования Киселевского городского округа согласно приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов Киселевского городского округа от 20.12.2018 № 57-н «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Киселевского городского округа».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комитета Совета народных депутатов Киселевского городского округа по экономике, развитию промышленности и городского хозяйства М.В. Савенкова.

Председатель Совета народных депутатов

Киселевского городского округа                                                                                         А.А. Гребенкин

Глава Киселевского городского округа                                                                          К.Н. Балаганский

Приложение к Решению

Совета народных депутатов

Киселевского городского округа

от «26» мая 2022 года  № 30-н

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬГОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Киселевск

2022

СОДЕРЖАНИЕ

| I Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования Киселёвского городского округа | 5 |
| --- | --- |
| 1 Общие положения | 5 |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 6 |
| ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| 2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Киселёвского городского округа | 9 |
| 2.1 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, системы связи, информатизации и диспетчеризации) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа | 9 |
| 2.2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и транспортной инфраструктуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа | 19 |
| 2.3 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа | 26 |
| 2.4 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа | 28 |
| 2.5 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры, искусства и библиотечного обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа | 29 |
| 2.6 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области формирования и содержания архивного фонда и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа | 30 |
| 2.7 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа | 31 |
| 2.8 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа | 31 |
| 2.9 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области муниципального жилищного строительства Киселёвского городского округа | 32 |
| 2.10 Расчетные показатели в области благоустройства территории Киселёвского городского округа | 35 |
| 2.11 Расчетные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории Киселёвского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 37 |
| II Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Киселёвского городского округа | 38 |
| III Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Киселёвского городского округа | 47 |

I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИСЕЛЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Киселёвского городского округа (далее МНГП) разработаны Индивидуальным предпринимателем Кочетовым Владиславом Владиславовичем в соответствии со статьями 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области  - Кузбасса от 12 июля 2006 г. № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» на основании муниципального контракта № ЭА-46 от 16.11.2021, Заказчик – администрация Киселёвского городского округа.

Согласно п. 26 ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее- ГрК РФ), - нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования Киселёвского городского округа – нормативно-правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Киселёвского городского округа, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ, иными объектами местного значения Киселёвского городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа в соответствии с п. 4 ст. 29.2 ГрК РФ.

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административного статуса Киселёвского городского округа, социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования, стратегии и программ комплексного социально-экономического развития Киселёвского городского округа, предложений органов местного самоуправления. Исполнителем самостоятельно проведен анализ официальных источников информации администрации Киселевского городского округа, Управления Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу (Кемеровостат), действующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа.

Целями разработки проекта местных нормативов градостроительного проектирования Киселёвского городского округа являются:

- организации управления градостроительной деятельностью в Киселёвском городском округе средствами установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

- обоснованного определения параметров развития территории в городском округе при подготовке Генерального плана с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

Задачами применения местных нормативов является создание условий для:

- преобразование пространственной организации городского округа, обеспечивающей современные стандарты организации территорий муниципального образования жилого, производственного, рекреационного назначения;

- планирования территорий городского округа, под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);

- обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов);

- создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории Киселёвского городского округа за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшения экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, производственной, социальной инфраструктур, сохранению историко-культурного, природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития территории Киселёвского городского округа

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 мая 2016 г. № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 № 244  «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Распоряжение Минкультуры России от 02 августа 2017 г. № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;

Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 г. № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»;

Закона Кемеровской области-Кузбасса от 12 июля 2006 г. № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса»;

Решение Совета народных депутатов Киселёвского городского округа от 22 ноября 2018 г. № 45-н «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Киселевского городского округа»;

Постановление администрации Киселевского городского округа от 13 декабря 2013 г. № 487-н «Об утверждении муниципальной программы Киселевского городского округа «Развитие культуры Киселевского городского округа» на 2020 - 2023 годы»;

Постановление администрации Киселевского городского округа от 13 декабря 2013 г. № 490-н «Об утверждении муниципальной программы Киселевского городского округа «Образование» на 2020 - 2023 годы»;

Постановление администрации Киселевского городского округа от 13 декабря 2013 г. № 492-н «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь, спорт и туризм Киселёвского городского округа» на 2020 - 2023 годы»;

Постановление администрации Киселевского городского округа от 24 апреля 2018 г. № 65-н «Об утверждении муниципальной программы  Киселевского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2021-2025 годы»;

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»;

СП 475.1325800.2020 «Свод правил. Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства»;

СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-5»;

СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»;

СП 35-106-2003 «Свод правил. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей»;

СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;

СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов»;

СП 62.13330.2011*. «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

РД 34.20.185-94 (с  изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

ВСН № 14278 тм-т1. «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;

СП 320.1325800.2017 «Свод правил. Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Субъекты градостроительных отношений - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица

Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

Велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками.

Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка

Стоянка автомобилей – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей

Сети инженерные – комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий

Транспортная инфраструктура – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских

и грузовых транспортных перевозках

Улично-дорожная сеть; УДС – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения

Улица – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети городского поселения

2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения Киселёвского 
городского округа

2.1 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, системы связи, информатизации и диспетчеризации) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного обеспечения установлены в соответствии с нормативно-правовыми актами Кемеровской области, с учетом текущей обеспеченности населения Киселёвского городского округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблицах 1 –10.

Укрупненные показатели электропотребления устанавливаются согласно Приложению «Л» СП 42.13330.2016.

Таблица 1 – Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Нормативы потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками | кВт.ч в месяц на 1 человека | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 |
| 2 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, но не оборудованные электроотопительными установками | кВт.ч в месяц на 1 человека | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 |
| 3 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, в отопительный период | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1839 | 1139 | 877 | 711 | 619 |
| 4 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на 1 человека | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 |
| 5 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, в отопительный период | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1869 | 1159 | 897 | 729 | 635 |
| 6 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на 1 человека | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 |

Таблица 2 – Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Нормативы потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на кв. м | 0,88 |
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горючего водоснабжения | кВт.ч в месяц на кв. м | 2,27 |

Таблица 3 – Нормы отвода земель для подстанций

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | м2 | 50 |
| 2 | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А | м2 | 50 |
| 3 | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ·А | м2 | 80 |
| 4 | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ·А | м2 | 150 |
| 5 | Распределительные пункты наружной установки | м2 | 250 |
| 6 | Распределительные пункты закрытого типа | м2 | 200 |
| 7 | Секционирующие пункты | м2 | 80 |

- Таблица 4 – Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| № п/п | Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | С изолированными стояками: - с полотенцесушителями - без полотенцесушителей | Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды | 0,0544 0,0536 |
| 2 | С неизолированными стояками: - с полотенцесушителями - без полотенцесушителей | Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды | 0,0580 0,0548 |

Теплоснабжение городского округа следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон. Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 2.1.5.

Таблица 5 – Размеры земельных участков котельных

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | До 5 | 0,7 |
| 5 - 10 (6 - 12) | 1,0 | 1,0 |
| 10 - 50 (12 - 58) | 2,0 | 1,5 |
| 50 - 100 (58 - 116) | 3,0 | 2,5 |
| 100 - 200 (116 - 233) | 3,7 | 3,0 |
| 200 - 400 (233 - 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СП 124.13330.2012.

3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

Таблица 6 – Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению

| № п/п | Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | куб. м на человека в месяц | 10,0 |
| 2 | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | куб. м на человека в месяц | 20,0 |
| 3 | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | куб. м на человека в месяц | 11,0 |
| 4 | Среднегодовой норматив потребления газа населением, используемого для отопления жилых помещений от газовых приборов | куб. м на человека в месяц | 11,4 |

Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, га, не более, для станций производительностью:

10 тыс. т/год .............................. 6;

20 тыс. т/год .............................. 7;

40 тыс. т/год .............................. 8.

Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.

Расстояние от ГНС, ГНП и ПСБ до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно требованиям технических регламентов.

Таблица 7 – Нормативы потребления коммунальной услуги по водоснабжению и водоотведению

| № п/п | Категория жилых помещений | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | потребления холодного водоснабжения | потребления горячего водоснабжения | водоотведения |
| 1 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Куб. м/мес. на 1 человека | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 2 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Куб. м/мес. на 1 человека | 8,38 | - | 8,38 |
| 3 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Куб. м/мес. на 1 человека | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 4 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Куб. м/мес. на 1 человека | 8,28 | - | 8,28 |
| 5 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Куб. м/мес. на 1 человека | 4,70 | - | 4,70 |
| 6 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Куб. м/мес. на 1 человека | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 7 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Куб. м/мес. на 1 человека | 7,28 | - | 7,28 |
| 8 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | Куб. м/мес. на 1 человека | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 9 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | Куб. м/мес. на 1 человека | 4,68 | - | 4,68 |
| 10 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | Куб. м/мес. на 1 человека | 3,06 | - | 3,06 |
| 11 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | Куб. м/мес. на 1 человека | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 12 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | Куб. м/мес. на 1 человека | 3,59 | - | 3,59 |
| 13 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | Куб. м/мес. на 1 человека | 2,61 | - | 2,61 |
| 14 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | Куб. м/мес. на 1 человека | 1,53 | 0,83 | - |
| 15 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведение или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | Куб. м/мес. на 1 человека | 2,36 | - | - |
| 16 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | Куб. м/мес. на 1 человека | 1,38 | - | - |
| 17 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | Куб. м/мес. на 1 человека | 1,24 | - | - |
| 18 | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами |  | 2,08 | - | 2,08 |
| 19 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах |  | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 20 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах |  | 4,76 | - | 4,76 |
| 21 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах |  | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 22 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах |  | 3,26 | - | 3,26 |
| 23 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах |  | 1,92 | - | 1,92 |
| 24 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 25 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  | 2,61 | - | 2,61 |
| 26 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  | 1,50 | - | 1,50 |
| 27 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  | 1,31 | 0,86 | - |
| 28 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  | 2,17 | - | - |
| 29 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах |  | 1,28 | - | - |
| 30 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах |  | 1,18 | 0,56 | - |
| 31 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах |  | 1,74 | - | - |
| 32 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах |  | 1,14 | - | - |
| 33 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана |  | 1,08 | - | - |

Таблица 8 – Максимальные размеры земельных участков для станций очистки воды

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный размер земельного участка станции очистки воды производительностью, м3/сут.: | до 0,8 св. 0,8 до 12 св. 12 до 32 св. 32 до 80 св. 80 до 125 св. 125 до 250 св. 250 до 400 св. 400 до 800 | га | 1 2 3 4 6 12 18 24 |

Таблица 9 – Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,1 | 0,1 |  |  |
| 0,1 - 0,2 | 0,25 |  |  |
| 0,2 - 0,4 | 0,4 |  |  |
| 0,4 - 0,8 | 0,8 |  |  |
| 0,8 - 17 | 4 | 3 | 3 |
| 17 - 40 | 6 | 9 | 6 |
| 40 - 130 | 12 | 25 | 20 |
| 130 - 175 | 14 | 30 | 30 |
| 175 - 280 | 18 | 55 | - |

Примечание - Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.

При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора сливные станции.

Размещение сливных станций следует предусматривать в соответствии с СП 32.13330, а их санитарно-защитные зоны принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Таблица 10 – Размеры земельных участков объектов связи

| № п/п | Наименование объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Отделения связи микрорайона, жилого района для обслуживаемого населения, групп: | IV-V (до 9 тыс. чел.) III-IV (9-18 тыс. чел.) II-III (20-25 тыс. чел.) | га | 0,07 – 0,08 0,09 – 0,1 0,11 – 0,12 |
| 2 | Отделения связи сельского населенного пункта для обслуживаемого населения, групп: | V-VI (0,5-2 тыс. чел.) III-IV (2-6 тыс. чел.) | га | 0,3 – 0,35 0,4 – 0,45 |

Системы связи, информатизации и диспетчеризации проектируются с учетом требований СП 134.13330.2012, СП 133.13330.2012

2.2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и транспортной инфраструктуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа

Расчетные показатели для объектов в области автомобильных дорог местного значения установлены в соответствии с индивидуальными особенностями пространственной организации Киселёвского городского округа (сложившаяся планировочная структура, ранжирование городских улиц и дорог по категориям, природно-климатические условия). Сложившаяся планировочная структура городского округа и текущее ранжирование городских улиц и дорог определяют расчетные параметры улиц и дорог, такие как ширина и количество полос движения; природно-климатические условия влияют на такие параметры, как значение продольного уклона и радиусы кривых в плане.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблицах 11 – 16.

Таблица 11 – Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| Улично-дорожная сеть: Плотность магистральной улично-дорожной сети: -в районах жилой застройки многоквартирными домами - в районах жилой застройки индивидуальными жилыми домами | км/км2 | 2,5 1,4 |

Пропускная способность улично–дорожной сети при подготовке документов территориального планирования в отношении городских населённых пунктов определяется исходя из уровня автомобилизации в размере 317 автомобилей/1000 жителей (согласно данным МВД Кемеровской области).

Таблица 12 – Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/ без виража, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные городские дороги: |  |  |  |  |  |  |
| 2-го класса | 90 | 3,50 - 3,75 | 4 - 8 | 430/580 | 55 | - |
|  | 80 | 3,25 - 3,75 |  | 310/420 | 60 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 |  |
| Магистральные улицы общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| 1-го класса | 90 | 3,50 – 3,75 | 4 - 10 | 430/580 | 55 | 4,5 |
|  | 80 | 3,25 – 3,75 |  | 310/420 | 60 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 |  |
| 2-го класса | 80 | 3,25 - 3,75 | 4 - 10 | 310/420 | 60 | 3,0 |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 |  |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 |  |
| 3-го класса | 70 | 3,25 - 3,75 | 4 - 6 | 230/310 | 65 | 3,0 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 |  |
| Магистральные улицы районного значения | 70 | 3,25 - 3,75 | 2 - 4 | 230/310 | 60 | 2,25 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 |  |
| Городские улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0 - 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 80 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 |  |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 50 | 3,0 - 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 80 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 |  |
| Улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 60 | 2,0 |

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50 - 100; улиц и дорог местного значения - 15 - 30.

2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной.

3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

4. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м2.

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблице 13.

Таблица 13 – Расчетные параметры парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/ без виража, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: -основные -второстепенные | 40 30 | 3,0 3,5 | 2 1 | 50 25 | 70 80 | 1,0 0,75 |
| Велосипедные дорожки: -в составе поперечного профиля УДС - на рекреационных территориях в жилых зонах | - 20 | 1,50* 1,00** 1,50* 1,00** | 1-2 2 1-2 2 | 25 25 | 70 70 | - - |

Примечание:

* При движении в одном направлении;

** При движении в двух направлениях.

В населенных пунктах городского округа должны быть предусмотрены сооружения и выделены территории для хранения и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня обеспеченности населения транспортными средствами.

В зависимости от длительности хранения, сооружения для хранения автотранспорта разделяются на два вида:

1. длительного (постоянного) хранения - сроком более одних суток;

2. временного хранения - сроком менее одних суток.

Общая обеспеченность населения гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м; в условиях реконструкции допускается увеличивать дальность подходов до 1500 м.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из расчета не менее 80 процентов расчетного парка индивидуального легкового автотранспорта, в том числе, процентов:

1. жилые территории - 40;

2. промышленные и коммунально-складские территории - 10;

3. общегородские и специализированные центры - 15;

4. зоны массового кратковременного отдыха - 15.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;

- мопеды и велосипеды - 0,1.

На территории жилых районов и микрорайонов в больших и крупных городах следует предусматривать места для хранения индивидуальных легковых автомобилей в подземных гаражах из расчета не менее 35 машино-мест на 1 тыс. жителей.

В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных гаражей, потребность в местах хранения автомобилей в подземных автостоянках следует обеспечивать путем строительства наземных или наземно-подземных сооружений с последующей обсыпкой грунтом и использованием земляной кровли для спортивных и хозяйственных площадок.

Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей (стоянках) представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами (м/м) на объектах хранения легковых автомобилей

| Вид объекта |  | Расчетная единица | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной (пешеходной) доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления |  | м/м на 100 м2 общей площади | 0,5 | 250 м |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании |  | м/м на 100 м2 общей площади | 2 | 250 м |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом |  | м/м на 100 м2 общей площади | 3,3 | 250 м |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала |  | м/м на 100 м2 общей площади | 1,8 | 250 м |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего профессионального образования (вузы) |  | м/м на 10 единовременно работающих преподавателей и сотрудников | 5 | 250 м |
|  |  | м/м на 10 единовременно находящихся студентов | 1 |  |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения |  | м/м на 10 единовременно работающих преподавателей и сотрудников | 3 | 250 м |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых |  | м/м на 100 м2 общей площади | 5 | 250 м |
| Научно-исследовательские и проектные институты |  | м/м на 100 м2 общей площади | 0,7 | 250 м |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы |  | м/м на 10 единовременных посетителей | 1,7 | 400 м |
| Театры и концертные залы городского значения |  | м/м на 10 зрительских мест | 2,5 | 250 м |
| Прочие театры и концертные залы, конференц-залы |  | м/м на 10 зрительских мест | 0,7 | 250 м |
| Киноцентры и кинотеатры городского значения |  | м/м на 10 зрительских мест | 1,25 | 250 |
| Прочие киноцентры и кинотеатры |  | м/м на 10 зрительских мест | 0,7 | 250 м |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе |  | м/м на 10 постоянных мест | 1,7 | 250 м |
| Объекты религиозных конфессий |  | м/м на 10 единовременных посетителей | 1,25 (не менее 3 на объект) | 250 м |
| Досугово-развлекательные учреждения |  | м/м на 10 единовременных посетителей | 2,5 | 250 м |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами |  | м/м на 100 мест на трибунах | 4 | 400 м |
| Оздоровительные комплексы (ФОК, фитнес-клубы, спортивные и тренажерные залы), в том числе: | общей площадью 1000 м2 и более | м/м на 100 м2 общей площади | 4 | 250 м |
|  | общей площадью менее 1000 м2 |  | 2,5 | 250 м |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания, в том числе: | тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | м/м на 10 единовременных посетителей | 1,25 | 250 м |
|  | ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 |  | 1 | 250 м |
|  | ФОК с залом и бассейном площадью 2000 - 3000 м2 |  | 2 | 250 м |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы |  | м/м на 10 единовременных посетителей | 3 | 250 м |
| Аквапарки, бассейны |  | м/м на 10 единовременных посетителей | 2 | 250 м |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 |  | м/м на 10 единовременных посетителей | 1,7 | 250 м |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон |  | м/м на 10 работающих человек в двух смежных сменах | 1,25 | 250 м |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов |  | м/м на 100 работающих человек в двух смежных сменах | 0,6 | 250 м |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) |  | м/м на 100 м2 общей площади | 3,3 | 150 м |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) |  | м/м на 100 м2 общей площади | 2,5 | 150 м |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) |  | м/м на 100 м2 общей площади | 1,7 | 150 м |
| Рынки универсальные и непродовольственные |  | м/м на 100 м2 общей площади | 3,3 | 150 м |
| Рынки продовольственные и сельскохозяйственные |  |  | 2,5 | 150 м |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) |  | м/м на 10 посадочных мест | 2,5 | 150 м |
| Автовокзалы |  | м/м на 10 пассажиров в час пик | 1,5 | 250 м |
| Аэровокзалы |  | м/м на 10 пассажиров в час пик | 1,7 | 250 м |
| Речные вокзалы |  | м/м на 10 пассажиров в час пик | 1,4 | 250 м |
| Железнодорожные станции |  | м/м на 10 пассажиров в час пик | 1,2 | 250 м |
| Кладбища |  | м/м на 1 га | 10 | 250 м |
| - РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА |  |  |  |  |
| Пляжи, парки в зонах отдыха |  | м/м на 100 единовременных посетителей | 20 | 400 м |
| Парки культуры и отдыха |  |  | 7 | 400 м |
| Лесопарки и заповедники |  |  | 10 | 1000 м |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) |  |  | 15 | 250 м |
| Береговые базы маломерного флота |  |  | 15 | 250 м |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы |  | м/м на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 | 250 м |
| Предприятия общественного питания, торговли в границах рекреационных территорий и зон отдыха |  | м/м на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10 | 1000 м |

Примечания:

- На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м, должно выделяться не менее 10% (но не менее 1 машино-места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Расположение мест для парковки личного транспорта инвалидов следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 59.13330, СП 113.13330;

- В зонах жилой застройки в районах реконструкции допускается предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 1000 м.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать с учетом нормативных документов, регламентирующих санитарные нормы, требования пожарной безопасности и СП 113.13330.

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:

- для гаражей:

одноэтажных – 30;

двухэтажных – 20.

- наземных стоянок автомобилей – 25.

Таблица 15 – Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств

| № п/п | Наименование объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей, вместимостью: | 100 авт. 300 авт. 500 авт. 800 авт. 1000 авт. | га | 0,5 1,2 1,6 2,1 2,3 |
| 2 | Гаражи грузовых автомобилей, вместимостью: | 100 авт. 200 авт. 300 авт. 500 авт. | га | 2,0 3,5 4,5 6,0 |
| 3 | Автобусные парки (гаражи), вместимостью: | 100 авт. 200 авт. 300 авт. 500 авт. | га | 2,3 3,5 4,5 6,5 |

Потребность в участках станций технического обслуживания автомобилей следует принимать в соответствии с п. 11.40. СП 42.13330.2016.

Потребность в участках АЗС следует принимать в соответствии с п. 11.41. СП 42.13330.2016.

Таблица 16 – Расчетные показатели обеспеченности населения городского поселения остановками общественного транспорта на автомобильных дорогах местного значения

| № п/п | Наименование объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной (пешеходной) доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановочные пункты городского наземного общественного пассажирского транспорта | в жилой зоне от входа в жилое здание (многоквартирная застройка) | Частота размещения остановок общественного транспорта (расстояние между остановками) – 400–600 | 500 м |
|  |  | в жилой зоне от входа в жилое здание (индивидуальная) |  | 800 м |
|  |  | в центре населенного пункта от объектов массового посещения |  | 250 м |
|  |  | в производственной и коммунально-складской зоне от проходных предприятий |  | 400 м |
|  |  | в зонах массового отдыха и спорта от главного входа |  | 800 м |
|  |  | от объектов здравоохранения |  | 300 м |
|  |  | от терминалов внешнего транспорта |  | 300 м |

2.3 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с документами стратегического планирования Киселёвского городского округа, с учетом Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных Приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244, Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 17.

Таблица 17 - Расчетные показатели для объектов в области физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта/показателя | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Усредненный норматив единовременной пропускной способности (ЕПС): | человек на 1000 жителей | 122 | - | - |
| 2 | Стадионы с трибунами | кол-во объектов на городской округ | 1 | - | - |
| 3 | Бассейны | кол-во объектов на городской округ | 5 | транспортная доступность, мин. | 30 |
|  |  | удельная площадь водного зеркала бассейна на 1000 человек, м2 | 20 |  |  |
| 4 | Плоскостные спортсооружения | кол-во объектов на городской округ | 100 | пешеходная доступность, м | 1000 |
| 5 | Спортивные залы | кол-во объектов на городской округ | 54 | пешеходная доступность, м | 1000 |
|  |  | удельная площадь пола спортивных залов на 1000 человек, м2 | 60 |  |  |
| 6 | Другие объекты, включая спортивные манежи, лыжные базы, ледовые катки, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | кол-во объектов на городской округ | 35 | - | - |
| 7 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | кол-во объектов на городской округ | 207 | пешеходная доступность, м | 1000 |

Примечания:

1. Единовременная пропускная способность (ЕПС), согласно указаниям Министерства спорта РФ, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

2. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта проектируются с учетом их максимальной ЕПС, согласно Приложению к Методическим рекомендациям о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных Приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244;

3. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (коэффициент загруженности – 70%).

Рекомендации для размещения на территории населенного пункта объектов спортивной инфраструктуры:

1. Универсальные игровые спортивные площадки;

2. Малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут);

3. Спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте;

4. Стадион;

5. Крытый спортивный объект с искусственным льдом;

6. Крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн и универсальный игровой зал;

7. Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

2.4 Расчётные   показатели   минимально   допустимого   уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Киселёвского городского округа

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с документами стратегического планирования Киселёвского городского округа, с учетом «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденных Минобрнауки России 04.05.2016 N АК-15/02вн.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Расчетные показатели для объектов в области образования

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | кол-во мест на 100 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | 100 | Радиус доступности |  |
|  |  |  |  | В городской местности, м | 300 |
|  |  |  |  | В сельской местности, м | 500 |
| 2 | Общеобразовательные организации | кол-во мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет |  | Радиус доступности |  |
|  |  | В городской местности | 95 | В городской местности, м | 500 |
|  |  | В сельской местности | 45 | В сельской местности, мин. | 30 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | общее кол-во мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе: | 96 | Пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  |  | реализуемых на базе общеобразовательных организаций |  |  |  |
|  |  | В городской местности | 58 |  |  |
|  |  | В сельской местности | 86 |  |  |
|  |  | реализуемых на базе образовательных организаций дополнительного образования |  |  |  |
|  |  | В городской местности | 38 |  |  |
|  |  | В сельской местности | 10 |  |  |

В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

Потребность в площадях земельных участков для объектов образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

Требования к размещению и территории дошкольных образовательных организаций определяются СП 252.1325800.2016. Требования к размещению и территории общеобразовательных организаций определяются СП 251.1325800.2016.

Размещение организаций отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, их наименование и мощность следует определять в соответствии с целевыми программами городского округа, а при отсутствии в них такой информации и на период после окончания срока их действия – по запросу в уполномоченном органе местного самоуправления. Потребность в площадях земельных участков для таких объектов принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

2.5 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры, искусства и библиотечного обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значенияв области культуры, искусства и библиотечного обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с предоставленными исходными данными, с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965.и представлены в таблице 19.

Таблица 19 –Расчетные показатели для объектов в области культуры, искусства и библиотечного обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Библиотеки |  |  |  |  |
| 1.1 | Общедоступная библиотека | кол-во объектов на 20 000 человек | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| 1.2 | Детская библиотека | Кол-во объектов на 10 000 детей | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| 1.3 | Точка доступа к полноценным информационным ресурсам | кол-во объектов на городской округ | 2 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| 2 | Музеи |  |  |  |  |
| 2.1 | Краеведческий музей | кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| 2.2 | Тематический музей | кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| 3 | Концертные организации |  |  |  |  |
| 3.1 | Концертный зал | кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  |  | Кол-во мест на 1000 человек | 6 |  |  |
| 3.2 | Концертный творческий коллектив | кол-во на городской округ | 1 | - | - |
| 4 | Учреждения клубного типа |  |  |  |  |
| 4.1 | Дом культуры | кол-во объектов на 20 000 человек | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  |  | кол-во посадочных мест на 1000 человек | 19 |  |  |
| 5 | Кинотеатры и кинозалы |  |  |  |  |
| 5.1 | Кинозал | кол-во объектов на 20 000 человек | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  |  | кол-во зрительских мест на 1000 человек | 19 |  |  |
| 6 | Иные объекты в области культуры |  |  |  |  |
| 6.1 | Парк культуры и отдыха | кол-во объектов на 30 000 человек | 1 | Транспортная доступность, мин. | 20 |

2.6 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области формирования и содержания архивного фонда и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа

Расчетные показатели для объектов местного значения в области формирования и содержания архивного фонда установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения городского округа, а также документов стратегического планирования Киселёвского городского округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Расчетные показатели для объектов в области формирования и содержания архивного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Муниципальный архив | кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| 2 | Площадь помещений закрытого хранения архивных материалов на бумажных носителях: со стационарными стеллажами с передвижными стеллажами | м2 на 1000 единиц хранения | 2,5 1,5 | - |  |
| 3 | Площадь зоны фондов открытого доступа читальных залов и абонемента | м2 на 1000 единиц хранения | 4,5 | - |  |

2.7 Расчётные   показатели   минимально   допустимого   уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области ритуального обслуживания населения и 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа

Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения установлены в соответствии с полномочиями городского округа в указанной сфере.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Расчетные показатели для объектов в области ритуального обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Кладбища традиционного захоронения | га на 1000 человек | 0,24 | не нормируется |  |
| 2 | Кладбище урновых захоронений после кремации | га на 1000 человек | 0,02 | не нормируется |  |
| 3 | Бюро похоронного обслуживания | кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |

Примечания:

1. Формирование кладбищ площадью менее 0,5 и более 40 га не допускается;

2. На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками - не менее 20% от занимаемой территории.

2.8 Расчётные   показатели   минимально   допустимого   уровня обеспеченности

объектами местного значения обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Киселёвского городского округа

Расчетные показатели для объектов местного значения в области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов установлены в соответствии с полномочиями городского округа в указанной сфере с учетом нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области обращения с коммунальными и промышленными отходами.

Таблица 22 – Нормы накопления коммунальных отходов

| № п/п | Наименование показателя |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности, чел./год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |
| 1 | Твердые | От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 350 |
|  |  | От прочих жилых зданий | 450 |
|  |  | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 490 |
| 2 | Жидкие | Из выгребов (при отсутствии канализации) | - |
| 3 | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |  | 10 |

Примечание – нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов

Контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов размещаются и обустраиваются, согласно СанПиН 2.1.3684-21 и Территориальной схеме обращения с отходами Кемеровской области-Кузбасса.

2.9 Расчётные   показатели   минимально   допустимого   уровня обеспеченности

объектами местного значения в области муниципального жилищного строительства Киселёвского городского округа

Расчетные показатели для объектов местного значения в области муниципального жилищного строительства установлены в соответствии с полномочиями городского округа в указанной сфере.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблицах 23 – 25.

- Таблица 23 – Расчетные показатели в области предоставления муниципальной жилищной площади

| № п/п | Наименование показателя | Минимальный допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Норма предоставления жилого помещения: - для семьи из 1 человека - для семьи из 2 человек и более человек | м2 общей площади на 1 человека | 33 13 |
| 2 | Учетная норма площади жилого помещения | м2 общей площади на 1 человека | 12,5 |

- Таблица 24 – Расчетные показатели максимальной плотности застройки участков жилой зоны

| № п/п | Тип застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| 2 | Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми Домами, реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| 3 | Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| 4 | Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| 5 | Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |

Примечание - коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка(квартала); коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Минимальный процент застройки в границах земельного участка определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена (сумма площадей, занятых жилым домом и сооружениями всех видов (гаражи, навесы, сараи, бани, теплицы, погреба, колодцы)), ко всей площади земельного участка.

Подсчет площадей, занимаемых жилым домом, гаражами, навесами, сараями, банями, теплицами, погребами, колодцами и др., производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли.

Площадь застройки здания (жилого дома) определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания (жилого дома) на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы.

Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка составляет 10%, максимальный - 50%.

Размер земельного участка при доме (квартире) определяется с учетом демографической структуры населения в зависимости от типа дома и других местных особенностей с учетом таблицы 26. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органами местного самоуправления. Допускается для ведения личного подсобного хозяйства выделение части земельного участка, недостающей до установленной максимальной нормы, за пределами жилой зоны.

Таблица 25 – Размеры приусадебных и приквартирных участков

| № п/п | Тип застройки | Размер участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | При одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях города или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки | 400-600 м2 и более (включая площадь застройки) |
| 2 | Приодно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях города, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки | 200-400 м2 (включая площадь застройки) |
| 3 | При многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях города и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки | 60-100 м2 (без площади застройки) |
| 4 | При многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или двух-, трех-, четырех(пяти)-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции. | 30-60 м2 (без площади застройки) |

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, в соответствии с нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы):

- для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;

- четыре этажа - не менее 20 м;

Между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Предельные нормы (максимальные и минимальные размеры) формирования (образуемых в том числе при разделе, объединении, перераспределении, выделе в соответствии с п.3 статья 11.2 ЗК РФ), предоставления на территории муниципального образования земельных участков гражданам в собственность из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства - в границах Киселёвского городского округа не менее 600,00 кв. м. и не более 1500,00 кв. м. (при условии длины участка (прилегающей к основной (ым) улице (ам) ориентированной на основную (ые) улицу (переулок) не менее 20 метров. Допускается отклонение от предельных параметров в отношении земельного участка не более чем на 10 процентов (п.1.1 статьи 40 Градостроительного Кодекса РФ).

Не допускается образование (формирование) земельных участков, если их образование (формирование) приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости. Образование (формирование) земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.

Не допускается образование (формирование) земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

Не допускается образование (формирование) земельного участка при отсутствии (если не обеспечен) доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к земельному участку или к иным земельным участкам, в том числе путем установления сервитута (в случае осуществления государственного кадастрового учета).

2.10 Расчетные показатели в области благоустройства территории

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов благоустройства территории установлены в соответствии с решением вопросов местного значения Киселёвского городского округа с учетом СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-5», СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

Расчетные показатели для объектов благоустройства территории и рекреации представлены в таблицах26, 27.

Таблица 26 – Расчетные показатели для объектов благоустройства и озеленения территории

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | Озелененные территории общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Городские парки | м2 на 1 человека | 7 | Транспортная доступность, мин. |  | 20 |
|  |  | га на 1 объект | 15 | Пешеходная доступность, м |  | 1350 |
| 1.2 | Районные парки | м2 на 1 человека | 6 | Транспортная доступность, мин. |  | 15 |
|  |  | га на 1 объект | 10 |  |  |  |
| 1.3 | Скверы | га на 1 объект | 0,5 (0,1 в условиях реконструкции) | Пешеходная доступность, мин. |  | 10 |
| 1.4 | Питомники древесных и кустарниковых растений | м2 на 1 человека | 3 | - |  | - |
|  |  | га на 1 объект | 80 |  |  |  |
| 2 | Объекты благоустройства территории |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детская игровая площадка | м2 на 1 человека | 0,4 - 0,7 | - | - |  |
| 2.2 | Площадка отдыха взрослого населения | м2 на 1 человека | 0,1 – 0,2 |  |  |  |
| 2.3 | Площадки для выгула собак | м2 | 400-600 |  |  |  |
| 2.4 | Общественная уборная в местах массового пребывания людей | Количество приборов на 1000 человек | 1 | - | - |  |

Примечания:

1. Расчетное число единовременных посетителей парков и зон отдыха принимается в соответствии с п. 9.7 и 9.10 СП 42.13330.2016;

2. Если в соответствии с расчетом площадь городских парков должна быть меньше указанной в таблице 2.4.4.1., принимается расчетный показатель;

3. При примыкании жилого микрорайона к общегородским паркам и организации пешеходных связей между территорией микрорайона и общегородскими парками, протяженностью не более 400 м, допускается сокращение нормы обеспеченности жителей микрорайона озелененными территориями, но не более чем на 25 %.

4. Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны.

5. При недостатке площади для размещения в полном объеме обязательных элементов благоустройства на приватной придомовой территории допускается их размещение на территории общего пользования с учетом пешеходной доступности от входных групп зданий до данных объектов не более 100 м.

Таблица 27 - Требования к размещению площадок

| № п/п | Наименование площадки | Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Детские игровые (дошкольного возраста) | м | 12 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения |  | 10 |
| 3 | Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*) |  | 10-40 |
| 4 | Для хозяйственных целей |  | 20 |
| 5 | Для выгула собак |  | 40 |

Примечание - (*) Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала. Озелененные территории общего пользования жилого микрорайона (скверы, сады, бульвары), предназначенные для повседневного и периодического отдыха жителей, рассчитываются из показателя минимальной обеспеченности – 1,7 м2/чел.

В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

2.11 Расчетные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории

Киселёвского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Расчётные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории Киселёвского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера установлены в соответствии с полномочиями городского округа в этой сфере.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, представлены в таблицах 28, 29.

Таблица 28 – Расчетные показатели объектов противопожарного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Дополнительные требования |
| 1 | Пожарные гидранты на наружных сетях водоснабжения | Определяется расчетом при подготовке проектной документации на строительство (реконструкцию) централизованной системы водоснабжения | - противопожарный водопровод, как правило, объединяют с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом; - расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов; - системы противопожарного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями свода правил СП 31.13330.2012 и свода правил СП 8.13130.2020. |
| 2 | Противопожарные резервуары /искусственные водоемы | Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды в соответствии с п. 9.5 СП 8.13130.2020. | - к пожарным резервуарам, водоемам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин; - водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года; - объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2020. |

Примечания:

1. При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами;

2. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

при наличии автонасосов – 200 м;

при наличии мотопомп – 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.;

3. Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами должно быть предусмотрено генеральным планом Киселёвского городского округа.

Общие требования пожарной безопасности к городским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны установлены главой 17 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 29 – Расчетные показатели средств оповещения

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Система оповещения населения при ЧС | кол-во систем на муниципальное образование | 1 | - | - |
|  |  | кол-во элементов системы оповещения на населенный пункт | 1 |  |  |
| 2 | Локальная система экстренного оповещения | кол-во систем на территорию с высоким риском возникновения пожара | 1 | - | - |
| 3 | Объектная локальная система оповещения | кол-во систем на здание (комплекс) производственного и непроизводственного назначения | 1 | - | - |

II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИСЕЛЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий городского округа, на основании параметров и условий социально-экономического развития Киселёвского городского округа и региона в целом, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения Киселёвского городского округа.

Местные нормативы градостроительного проектирования Киселёвского городского округа – нормативно-правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Киселёвского городского округа, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ, иными объектами местного значения Киселёвского городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Киселёвского городского округа в соответствии с п. 4 ст. 29.2 ГрК РФ.

Анализ и прогноз демографической ситуации Киселёвского городского округа

Таблица 30 – Возрастной состав населения Киселёвского городского округа на 01.01.2021

| Численность населения по возрасту, человек | По состоянию на 1 января 2021 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Городское | Сельское |
| Всего | 90539 | 85339 | 5200 |
| 0 | 833 | 808 | 25 |
| 1 | 863 | 843 | 20 |
| 0-2 | 2633 | 2563 | 70 |
| 3-5 | 3432 | 3315 | 117 |
| 6 | 1295 | 1245 | 50 |
| 1-6 | 6527 | 6315 | 212 |
| 7 | 1509 | 1399 | 110 |
| 8-13 | 8163 | 7837 | 326 |
| 0-14 | 18221 | 17487 | 734 |
| 14-15 | 2294 | 2193 | 101 |
| 16-17 | 2126 | 2028 | 98 |
| 0-17 | 21452 | 20580 | 872 |
| 18-19 | 1692 | 1498 | 194 |
| 20-24 | 3573 | 3398 | 175 |
| 16-29 | 11887 | 11167 | 167 |
| 25-29 | 4496 | 4243 | 253 |
| 30-34 | 6252 | 5893 | 359 |
| 35-39 | 6982 | 6701 | 281 |
| 40-44 | 6709 | 6354 | 356 |
| 15-49 | 38946 | 36882 | 2064 |
| 45-49 | 6011 | 5702 | 309 |
| 50-54 | 4723 | 4495 | 228 |
| 55-59 | 5938 | 5606 | 332 |
| 60-64 | 7547 | 7109 | 441 |
| 65-69 | 6185 | 5847 | 338 |
| 70 и старше | 8979 | 7913 | 1066 |
| моложе трудоспособного возраста | 19326 | 18552 | 774 |
| трудоспособный возраст | 46337 | 43876 | 2461 |
| старше трудоспособного возраста | 24876 | 22911 | 1965 |

Согласно прогнозу, численность населения к 2025 году составит:

В возрасте 0-3 лет – 3777 человек, в том числе 3663 – городское население, 109 – сельское;

В возрасте 3-7 лет – 4610 человек, в том числе 4476 – городское население, 134 – сельское;

В возрасте 7-18 лет – 15588 человек, в том числе 14924 – городское население, 
664 – сельское.

Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных

нормативов градостроительного проектирования Киселёвского городского округа

Таблица 31

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётные показатели объектов местного значения Киселевского городского округа |  |  |
| 1 | Объекты местного значения в области инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, системы связи, информатизации и диспетчеризации) |  |  |
| 1.1 | Объекты электроснабжения | Показатели минимально допустимого уровня потребления | Показатели установлены согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 мая 2017 г. № 82, Постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 октября 2006 г. № 141 (в ред. от 29 июля 2016 г. № 110) |
|  |  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (отвод земель) | Показатель установлен согласно ч.3 табл. 3 ВСН № 14278 тм-т1. «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» |
| 1.2 | Объекты теплоснабжения | Показатели минимально допустимого уровня потребления | Показатели установлены согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07 декабря 2017 г. № 458 |
|  |  | Показатели минимально допустимого размера земельного участка котельных | Показатели установлены в соответствии с таблицей 12.4 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 1.3 | Объекты газоснабжения | Показатели минимально допустимого уровня потребления | Показатели установлены согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14 сентября 2006 г. № 91 С учетом п. 12.29 – 12.32 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 1.4 | Объекты водоснабжения и водоотведения | Показатели минимально допустимого уровня потребления | Показатели установлены согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15 декабря 2017 г. № 509 С учетом п. 12.2 – 12.8 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 1.5 | Объекты системы связи, информатизации и диспетчеризации | Показатели минимально допустимого размера земельного участка отделения связи | Показатели установлены в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 2 | Объекты в области автомобильных дорог местного значения и транспортной инфраструктуры |  |  |
| 2.1 | Автомобильные дороги местного значения | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий как объектов местного значения установлены в соответствии с таблицами 11.2, 11.6 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 2.2 | Места хранения и парковки личного автомобильного транспорта (автомобильные стоянки) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности для постоянного и временного хранения автомобилей в жилой застройке | Показатель обеспеченности принят согласно РНГП Кемеровской области (раздел «Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств») |
|  |  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности для общественных зданий и сооружений | Показатели обеспеченности установлены, согласно приложению Ж СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
|  |  | Показатель территориальной (пешеходной) доступности объекта | Показатели установлены согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 11.32, 11.36). |
| 2.3 | Земельные участки гаражей и парков транспортных средств | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь участка) | Показатели установлены в соответствии с Приложением И СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 2.4 | Остановки общественного транспорта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 11.25). |
|  |  | Показатель территориальной (пешеходной) доступности объекта | Показатели установлены согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 11.24). |
| 3 | Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта |  |  |
| 3.1 | Объекты спортивной инфраструктуры | Усредненный норматив единовременной пропускной способности (ЕПС) | Показатель установлен согласно Методическим рекомендациям о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244 |
| 3.2 | Стадионы с трибунами | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» территориальная доступность не устанавливается |
| 3.3 | Бассейны | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» с применением интерполяции с учетом прогнозной численности населения |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» с учетом особенностей планировочной структуры Киселёвского городского округа |
| 3.4 | Плоскостные спортсооружения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» с применением интерполяции с учетом прогнозной численности населения |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 3.5 | Спортивные залы | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» с применением интерполяции с учетом прогнозной численности населения |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 3.6 | Другие объекты, включая спортивные манежи, лыжные базы, ледовые катки, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» с применением интерполяции с учетом прогнозной численности населения |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» территориальная доступность не устанавливается |
| 3.7 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» с применением интерполяции с учетом прогнозной численности населения |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 4 | Объекты местного значения в области образования |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно Муниципальной программе Киселевского городского округа «Образование» на 2021 – 2024 годы, необходимо обеспечить 100 % охват дошкольным образованием. Исходя из прогнозов численности населения Киселевского городского округа, необходимо обеспечить 8387 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе: 8139 – в городской местности, 243 - в сельской |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен, согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн) |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен, согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн) Для обеспечения проведения процесса обучения целиком в первую смену, согласно прогнозу численности населения, необходимо к 2025 году организовать 15588 мест, в том числе в городской местности – 14924, в сельской - 664 |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен, согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн) |
| 4.3 | Организации дополнительного образования детей | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен, согласно Муниципальной программе Киселевского городского округа «Образование» на 2021 – 2024 годы на уровне 96и мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн) |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен, согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн) |
| 5 | Объекты местного значения в области культуры, искусства и библиотечного обслуживания населения |  |  |
| 5.1 | Библиотеки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таблица 1) |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таблица 1) |
| 5.2 | Музеи | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таблица 2) |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таблица 2) |
| 5.3 | Концертные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таблица 4) |
|  |  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, мест | Показатель установлен в соответствии с Приложением к Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таблица 4) |
| 5.4 | Учреждения клубного типа | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таблица 6) |
|  |  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, мест | Показатель установлен в соответствии с Приложением к Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965 с применением интерполяции с учетом прогнозной численности населения на расчетный период |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таблица 6) |
| 5.5 | Кинотеатры и кинозалы | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таблица 9) |
|  |  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, мест | Показатель установлен в соответствии с Приложением к Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таблица 9) |
| 5.6 | Иные объекты в области культуры |  |  |
|  | Парк культуры и отдыха | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. (таблица 7) |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель обеспеченности принят согласно РНГП Кемеровской области (раздел «Доступность объектов озеленения») |
| 6 | Объекты местного значения в области формирования и содержания архивного фонда |  |  |
| 6.1 | Муниципальный архив | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с существующей обеспеченностью, с учетом необходимости обеспечения комфортных условий проживания и оказания услуг для жителей Киселёвского городского округа |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен с учетом необходимости обеспечения комфортных условий проживания и оказания услуг для жителей Киселёвского городского округа, принимая во внимание особенности территориально-пространственной организации городского округа |
| 6.2 | Площадь помещений закрытого хранения архивных материалов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с п. 5.33 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 |
| 6.3 | Площадь зоны фондов открытого доступа читальных залов и абонемента | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с п. 5.33 СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 |
| 7 | Объекты местного значения в области ритуального обслуживания населения |  |  |
| 7.1 | Кладбища традиционного захоронения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен, согласно приложению Д СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 7.2 | Кладбище урновых захоронений после кремации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен, согласно приложению Д СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 7.3 | Бюро похоронного обслуживания | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с существующей обеспеченностью, с учетом необходимости обеспечения комфортных условий проживания и оказания услуг для жителей Киселёвского городского округа |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен с учетом необходимости обеспечения комфортных условий проживания и оказания услуг для жителей Киселёвского городского округа, принимая во внимание особенности территориально-пространственной организации городского округа |
| 8 | Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  |  |
| 8.1 | Объекты в области обращения с отходами | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен согласно РНГП Кемеровской области (таблица 65) с учетом приложения К СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 9 | Объекты местного значения в области муниципального жилищного строительства |  |  |
| 9.1 | Нормы предоставления муниципальной жилой площади | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен на основании Решения Киселевского городского Совета народных депутатов от 25 апреля 2013 г. № 31-н «Об определении размера дохода и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и установлении учетной нормы, нормы предоставления площади жилого помещения» |
| 9.2 | Показатель максимальной плотности застройки участков жилой зоны | Показатель уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Приложением Б СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 9.3 | Размеры приусадебных и приквартирных участков | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Приложением В СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 10 | Объекты местного значения в области благоустройства территории |  |  |
| 10.1 | Озелененные территории общего пользования | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен с учетом п. 9.8, 9.13 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* с учетом п. 5.3.3. РНГП Кемеровской области |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель пешеходной доступности установлен в соответствии с п. 7.6 СП 476.1325800.2020 Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов, п. 9.4 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* с учетом п. 5.3.3. РНГП Кемеровской области |
| 10.2 | Объекты благоустройства территории | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с п. 8.3, таблицей 8.1 СП 476.1325800.2020 Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов. |
| 10.3 | Требование к размещению площадок | Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий | Показатель установлен в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| 11 | Объекты местного значения в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории Киселёвского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
| 11.1 | Объекты противопожарного водоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Значения показателей определены с учетом Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 31.13330 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |
| 11.2 | Объекты гражданской обороны (средства оповещения) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен с учетом требований Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». |

III ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КИСЕЛЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Местные нормативы градостроительного проектирования Киселёвского городского округа являются обязательными для применения всеми субъектами градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Киселёвского городского округа, независимо от их организационно-правовой формы, и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки муниципального образования, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования Киселёвского городского округа применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Местные нормативы градостроительного проектирования Киселёвского городского округа являются обязательными для применения при подготовке градостроительных планов земельных участков (согласно части 2 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Киселёвского городского округа объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения муниципального образования, установленные нормативами градостроительного проектирования Киселёвского городского округа, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения муниципального образования, установленных нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области-Кузбасса.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленные нормативами градостроительного проектирования Киселёвского городского округа, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленные нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Кемеровской области-Кузбасса, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих нормативов градостроительного проектирования Киселёвского городского округа и на которые дается ссылка в настоящих нормативах градостроительного проектирования Киселёвского городского округа, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.